CONTENIDO

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

1.	ALCANCE	2

2.	MATERIALES	2

3.	EQUIPO	2

4.	REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	2

5.	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO	2

6.	MEDIDA	2

7.	FORMA DE PAGO	3

8.	ÍTEM DE PAGO	3

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

# ALCANCE

- La actividad comprende el montaje del rociador

# MATERIALES

  - ESCUDO PARA ROCIADORES

  - ROCIADOR MONTANTE K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA Ø1/2 BRONCE

  - ROCIADOR AUTOMATICO PENDENT (K=5,6) CON ESCUDO

  - TRABADO DE ROSCAS 290 X 40 GR  - FUERZA ALTA

# EQUIPO

  - Herramienta menor

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

  - Consultar planos generales y cumplir con las especificaciones generales

  - Utilizar rociadores listados y aprobados UL/FM para su utilización en sistemas contra incendio

  - Realizar inspección visual verificando que el rociador se encuentre en buen estado y no presente golpes o fisuras

  - Revisar certificación de cumplimiento de normatividad expedido por el proveedor del material

  - Limpiar las roscas a unir, rociador y copa

  - Aplicar sellante de tipo traba química que asegure una unión hermética en la rosca del rociador y en la rosca del accesorio

  - Enfrentar el rociador con el accesorio y enroscar suave y de manera continua

  - Finalmente ajuste con la llave fija hasta garantizar la hermeticidad

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Pruebas de presión según norma NFPA.

# MEDIDA

Se mide por unidad.

# FORMA DE PAGO

Se paga por unidad.

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por unidad.

| Elaborado por | Javier Mauricio Torres Cruz |
| --- | --- |
| Aprobado por |  |