CONTENIDO

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

1.	ALCANCE	2

2.	MATERIALES	2

3.	EQUIPO	2

4.	REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	2

5.	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO	2

6.	MEDIDA	2

7.	FORMA DE PAGO	3

8.	ÍTEM DE PAGO	3

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

# ALCANCE

- La actividad comprende el suministro y la instalación de la soportería sismoresistente para tuberías de 6”

# MATERIALES

  - SOPORTES ANTISISMICOS DE 6"

  - TRABADO DE ROSCAS 290 X 40 GR  - FUERZA ALTA

# EQUIPO

  - Herramienta menor

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

  - Consultar planos generales y cumplir con las especificaciones generales

  - Utilizar soportería para tubería de acero sch 40 con cumplimiento de normativa NFPA 13

  - Realizar inspección visual verificando que el soporte no se encuentre dañado

  - Revisar certificación de cumplimiento de normatividad expedido por el proveedor del material

  - Realizar perforación en elemento estructural teniendo en cuenta la ubicación del soporte

  - Introducir chazo en perforación

  - Ajustar abrazadera y tubería de soporte

  - Colocar tubería de soporte al ángulo establecido

  - Ajustar tubería de soporte a tubería de la red mediante elemento certificado y aprobado para utilización en soportería sismoresistente para sistemas contra incendio

  - Realizar memoria de cálculo de acuerdo con la distribución de la soportería instalada

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Pruebas de presión según norma NFPA.

# MEDIDA

Se mide por unidad.

# FORMA DE PAGO

Se paga por unidad.

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por unidad.

| Elaborado por | Javier Mauricio Torres Cruz |
| --- | --- |
| Aprobado por |  |