“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL,

EN BOGOTÁ D.C.”

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1630 DE 2020

INF-EST--CASC-155-21

MEMORIA DE CÁLCULO MASTILES // ESTACION ALTAMIRA

CONSORCIO CS

BOGOTÁ, 2021 – Diciembre - 01

PRODUCTO DOCUMENTAL

INF-EST--CASC-155-21

MEMORIA DE CÁLCULO MASTILES // ESTACION ALTAMIRA

CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Descripción de la Modificación | Folios |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión 00 | 01/12/2021 | Emisión Inicial | 62 |
| Versión 01 | 20/12/2021 | Atención a comentarios Interventoría, Oficio ISC-CAI-P1580 611 | 71 |
| Versión 02 | 15/02/2022 | Atención a comentarios Interventoría, Oficio ISC-CAI-P1580 688 | 76 |

EMPRESA CONTRATISTA

| VALIDADO POR: | Vo.Bo. POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Carlos A. Salguero Tuiran Especialista en Estructuras Lineales | Ing. Miguel Sánchez Especialista en Geotecnia | Ing. Mario Ernesto Vacca G. Director de Consultoría |

EMPRESA INTERVENTORA

| REVISADO POR: |  | AVALADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Alirio Soacha Sánchez Especialista en estructuras lineales |  |  |  |
| Ing. Alirio Soacha Sánchez Especialista en estructuras de edificaciones |  | Ing. Wilmer Alexander Rozo Coordinador de Interventoría | Ing. Oscar Andrés Rico Gómez Director de Interventoría |

TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO

1	GENERALIDADES	5

2	DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA	5

3	SISTEMA ESTRUCTURAL	7

4	MATERIALES	9

5	CARGAS	10

6	PARAMETROS SISMICOS	15

7	REGLAMENTOS Y NORMAS DE DISEÑO	18

8	ANALISIS ESTRUCTURAL	19

9	DISEÑO ESTRUCTURAL	21

10	DISEÑO DE CIMENTACION	22

10.1	Reacciones a nivel desplante de las pilas, mástil 2	24

10.2	Capacidades de carga de pilas	31

10.3	Diseño de pilas	32

10.3.1	Diseño a flexo compresión	32

10.4	Diseño de mástil	33

10.4.1	Diseño a flexo compresión	33

10.4.2	Elementos mecánicos, mástil 2	34

10.5	Diseño de trabe de liga	46

10.5.1	Diseño a flexión	46

10.5.2	Elementos mecánicos, trabe de liga	47

10.6	Diseño de losa de cimentación	69

10.6.1	Resistencia a fuerza cortante por fricción	69

10.6.2	Revisión por penetración	70

10.6.3	Revisión a flexión	71

11	CONCLUSIONES	72

12	ANEXO A	73

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1 – Trazo cable aéreo	5

Figura 2.2 – Planta Distribución de mástiles, estación Altamira	6

Figura 3.1 – Elevación Marco plano en el sentido X	7

Figura 3.2 – Planta cimentación mástiles	8

Figura 6.1 – Espectro sísmico de diseño	17

Figura 8.1 – Planta cimentación mástil 2	19

Figura 8.2 – Elevación modelo de análisis SAP2000	20

Figura 10.1 – Planta cimentación descarga máxima	23

Figura 10.2 – Diagrama de interacción pilas	32

Figura 10.3 – Diagrama de interacción mástil	33

Figura 12.1 – Cargas Permanentes (peso estación), KN	74

Figura 12.2 – Cargas Variables (Viento Lateral fuera de operación), KN	75

Figura 12.3 – Cargas Accidentales (Sismo dirección X), KN	76

LISTA DE TABLAS

Tabla 5.1 Cargas aplicadas en el mástil A1	10

Tabla 5.2 Cargas aplicadas en el mástil A2	11

Tabla 5.3 Cargas aplicadas en el mástil A3	12

Tabla 5.4 Condiciones y combinaciones de carga	14

Tabla 6.1 – Parámetros de diseño sísmico	16

Tabla 6.2 – Parámetros de diseño sísmico, según Código Colombiano	16

Tabla 10-1. Valores de módulos de reacción horizontal y vertical para pilonas	22

Tabla 10-2 Reacciones mástil 2	30

Tabla 10-3 Resumen de valores de carga axial admisible y por tracción (ELR)	31

Tabla 10-4 Elementos mecánicos mástil 2	45

Tabla 10-5 Elementos mecánicos trabe de liga	68

# GENERALIDADES

Se proyecta la construcción de 3 mástiles(columnas) ubicados en la estación Altamira, perteneciente al sistema teleférico Cable Aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C.

La clasificación de los mástiles por su geometría y uso es la siguiente:

- Mástil A1

- Mástil A2

- Mástil A3

En la presente memoria se describe la solución estructural de estos mástiles, así como las bases de diseño concernientes al proyecto estructural referido.

# DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA

De acuerdo con la información proporcionada, el proyecto contempla la construcción de 3 mástiles de concreto reforzado sobre los cuales se colgará el cable que transporta a las cabinas del teleférico. Dentro del sistema de transporte aéreo, a la estación Altamira se le cataloga como una estación de retorno, como se puede apreciar en la figura 2.1:

Figura 2.1 – Trazo cable aéreo

Los mástiles se encuentran alojados dentro de la estación Altamira, sin embargo, están convenientemente separados estructuralmente del edificio de la estación. En la figura 2, se puede apreciar la distribución en planta de los mástiles, así como sus dimensiones:

Figura 2.2 – Planta Distribución de mástiles, estación Altamira

# SISTEMA ESTRUCTURAL

La estructura de los mástiles se conformará por un sistema de marcos planos rígidos formados por columnas y trabes de concreto, pero solo en el sentido X, en el Y, el comportamiento será de un péndulo invertido.

Las columnas o mástiles serán de concreto reforzado colado en sitio y tendrán una sección transversal diferentes entre sí, el mástil A1 tendrá una sección transversal rectangular de 70cmx120cm, el mástil A2 de 120cmx160cm y el mástil A3 de 70cmx160cm. Para la formación de marco plano en el sentido X, se coloca una trabe de sección rectangular de dimensiones 100cmx150cm que conecta a los tres mástiles, como se puede apreciar en la figura 3.1:

Figura 3.1 – Elevación Marco plano en el sentido X

La cimentación de los mástiles está formada por una zapata cuadrada apoyada en pilas circulares y dependiendo del mástil, variaran las dimensiones de la zapata, el número de pilas, el diámetro y la profundidad de desplante de estas. Cuatro pilas de 80cm de diámetro para los mástiles A1 y A3 y para el A2 serán 5 pilas de 100cm de diámetro. Los demás parámetros se pueden observar en las figuras 3.1 y 3.2:

Figura 3.2 – Planta cimentación mástiles

# MATERIALES

- Columnas, trabes, muros y losas TT

Concreto clase I				f´c=	300			kg/cm²

Peso volumétrico				>   	2.40 			ton/m³

Masa por unidad de Volumen		g=	0.24

Propiedades Isotrópicas

Módulo de elasticidad			Ec=	4800*f’c^0.5    	MPa

Ec=	265,440.607    	kg/cm²

Módulo de Poisson				u=	0.2

Coeficiente de Expansión Térmica		A=	0.0000099

Módulo de Cortante				G=	100,600.25		kg/cm²

- Acero de Refuerzo R-42

Esfuerzo de fluencia del acero		fy=	4,200			kg/cm²

fu=	6,330			kg/cm²

Peso volumétrico				g= 	7.85			ton/m³

Masa por unidad de Volumen		g=	0.8002

Propiedades Isotrópicas

Módulo de elasticidad			Ec=	2,038,901.9    	kg/cm²

Módulo de Poisson				u=	0.3

Coeficiente de Expansión Térmica		A=	0.0000117

Módulo de Cortante				G=	784,193			kg/cm²

# CARGAS

Son las proporcionadas por el proveedor del sistema electromecánico, y se enlistan a continuación en las siguientes tablas:

ESTACIÓN ALTAMIRA

| En A1 - pie posterior de estación (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 280 |  |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | -20 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | -15 |  |  |  |
| Deflexión del cable | 35 |  | -35 |  | -60 |  |
| Tensión multiconductor | 10 |  | -10 |  |  |  |
| Viento lateral en operación |  |  |  |  |  |  |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±10 |  | ±100 |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 140 | ±460 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

Tabla 5.1 Cargas aplicadas en el mástil A1

| En A2 – apoyo central (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 270 | ±10 |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | 120 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | 225 |  |  |  |
| Tensión del cable | 700 |  |  |  | 1050 |  |
| Tensión multiconductor | 100 |  | -20 |  | -65 |  |
| Viento lateral en operación |  | ±10 |  | ±35 |  | ±20 |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±50 |  | ±150 |  | ±85 |
| Viento longitudinal en operación | ±20 |  |  |  |  |  |
| Viento longitudinal fuera de operación | ±55 |  |  |  |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 90 | ±100 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

Tabla 5.2 Cargas aplicadas en el mástil A2

| En A3 – pie delantero de estación (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 350 |  |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | 140 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | 30 |  |  |  |
| Deflexión del cable | 30 |  | 80 | ±100 | -400 |  |
| Tensión multiconductor |  |  | 30 |  | -60 |  |
| Viento lateral en operación |  | ±15 |  | ±320 |  |  |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±70 |  | ±1300 |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 60 | ±240 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

Tabla 5.3 Cargas aplicadas en el mástil A3

- Sistema de ejes locales

X: en dirección del eje del teleférico (hacia estación opuesta)

Y: perpendicular a la línea

Z: vertical hacia abajo

Los puntos de contacto entre el órgano electromecánico y la estructura de soporte son 3: A1, A2 y A3.

- Combinaciones de carga y factores de carga

La seguridad de una estructura deberá verificarse para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente, considerándose dos categorías de combinaciones.

- Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variable.

- Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y accidentales.

En ambos tipos de combinación los efectos de todas las acciones deberán multiplicarse por los factores de carga apropiados.

En la siguiente tabla se enlistan las combinaciones de diseño:

|  | Load case in operation |  |  | Load case out of operation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Persistent design situations for ultimate limit states | Combinations for accidental design situations | Combinations for the seismic design situation | Persistent design situations for ultimate limit states | Design situation construction condition (w/o rope tension | Design situation assembly case | Combinations for accidental design situations | Combinations for the seismic design situation |
| Constant loads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso estación | 1.35 | 1.1 | 1.1 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.1 | 1.1 |
| Variable loads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carro en posición adelantada o Carro en posición atrás | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
| Tensión del cabley deflexion del cable | 1.5 | - | 1.1 | 1.5 | - | - | - | 1.1 |
| Tensión multiconductor | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - |
| Viento lateral en operación o Viento longitudinal en operación o ninguno | 1.5 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - |
| Viento lateral fuera de operación o Viento longitudinal fuera de operación o ninguno | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
| Vehículos en estación (en operación) | 1.5 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - |
| Exceptional loads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargas sísmicas | - | - | 1.1 | - | - | - | - | 1.1 |

Tabla 5.4 Condiciones y combinaciones de carga

# PARAMETROS SISMICOS

- Criterios de diseño. Consideraciones de análisis y diseño.

Las estructuras se analizarán bajo la acción de dos componentes horizontales ortogonales y la componente vertical actuando simultáneamente. Las deformaciones y fuerzas internas que resulten se combinarán entre sí como lo especifican las Normas de referencia, y se combinarán con los efectos de fuerzas gravitacionales y de las otras acciones que correspondan, según los criterios que establecen las Normas aplicables.

Los espectros de diseño con efectos de sitio se construirán a partir de espectros de peligro uniforme en roca y de propiedades dinámicas del suelo modelado como un medio estratificado. Los efectos de sitio se tomarán en cuenta en forma explícita con criterios que permitan considerar las amplificaciones dinámicas del terreno en forma rigurosa.

Los espectros de diseño con efectos de sitio deben ser envolventes de espectros de respuesta, elástica e inelástica, para todo periodo estructural.

Los espectros de diseño deben ser transparentes, es decir, elásticos y no estar modificados por factores como sobre resistencia, ductilidad o redundancia.

Se usarán espectros de diseño para los estados límite de servicio y colapso para estructuras tipo edificio.

- Tipos de espectros de diseño sísmico

Se obtendrán espectros de diseño sísmico siguiendo los enfoques probabilista y determinista, dependiendo de la importancia de la estructura.

El espectro de respuesta determinista está asociado a la acción de una fuente sísmica.

Se usa el espectro elástico que se obtuvo del análisis de riesgo sísmico especifico del sitio.

- Coeficiente sísmico.

El coeficiente sísmico, c, es el cociente de la fuerza cortante horizontal que debe considerarse que actúa en la base de la edificación por efecto del sismo, Vo, entre el peso de la estructura sobre dicho nivel Wo.

- Espectro de diseño sísmico.

Para el diseño de las estaciones de transferencia, intermedia y retorno, se utilizará la microzonificación sísmica de Bogotá. En ese orden, las estaciones Portal 20 de Julio, La Victoria, Altamira y Juan Rey se encuentran ubicadas en las zonas Piedemonte A y Depósito de Ladera.

En la siguiente tabla, se muestran los parámetros para construir el espectro sísmico de respuesta usado para el diseño sísmico de la estructura:

| Estación | Zona | Aceleración Horizontal Ao_475 | Coeficiente de amplificación Fa | Coeficiente de amplificación Fv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portal 20 de Julio | Piedemonte A | 0.22 | 1.65 | 2.00 |
| La Victoria, Altamira y Juan Rey | Depósito Ladera | 0.22 | 1.65 | 1.70 |

Fuente: Microzonificación sísmica de Bogotá

Tabla 6.1 – Parámetros de diseño sísmico

Para las pilonas, se utilizará lo dispuesto en el Código Colombiano de Puentes CCP-14 en donde la caracterización sísmica depende del perfil del suelo. Con el fin de clasificar el tipo de suelo, se utilizaron los resultados obtenidos de las líneas de refracción sísmica ejecutados para la campaña de exploración geotécnica en fase de factibilidad (ver Anexo N y numeral 1). En este sentido, se obtuvo, para todos los tramos, un perfil de suelo tipo C con velocidad media de onda cortante entre 360 m/s y 760 m/s, cuyos parámetros se resumen a continuación:

| Tipo de suelo | PGA | Ss | S1 | FPGA | Fa | Fv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 0.25 | 0.6 | 0.3 | 1.15 | 1.16 | 1.5 |

Fuente: CCP-14

Tabla 6.2 – Parámetros de diseño sísmico, según Código Colombiano

El espectro sísmico resultante, es el que se describe en la figura 6.1:

Figura 6.1 – Espectro sísmico de diseño

# REGLAMENTOS Y NORMAS DE DISEÑO

Para el análisis y diseño de todos los elementos que integran la subestructura y superestructura, se realizó de acuerdo con los requisitos estipulados en los siguientes reglamentos y normas:

- AMERICAN CODES (ACI, AISC, AWS, ETC)

  - ACI American Concrete Institute

    - ACI 318-19Building Code Requirements forStructural Concrete

    - ACI 315-99Details and Detailing of Concrete Reinforcement

    - ACI 224R-01Control of Cracking in Concrete Structures

  - AISC American Institute of Steel Construction

    - AISC 325 17Steel Construction Manual AISC 15thEd.

    - ANSI-AISC 360-16Specification for Structural Steel Buildings

    - AISC Specifications for Structural Joints Using High Strength Bolt (Research Council on Structural Connections) Aug 2014

  - AWS American Welding Society

    - AWS D1.1/D1.1M-2015Structural Welding Code -Steel

  - AASHTO-LRFD6th(2012)

# ANALISIS ESTRUCTURAL

La estructura de la cimentación fue modelada en el programa de análisis estructural SAP2000 v.23. El modelo está constituido de elementos barra conectadas rígidamente a la cimentación.

Los elementos estructurales que componen a la cimentación del mástil 2 de la estación Altamira son una zapata cuadrada de 150cm de espesor y 4.60m de dimensiones, para su idealización en el modelo de análisis, se usaron elementos Shell; las 5 pilas de 100cm de diámetro, fueron modeladas con elementos barra, las cuales fueron divididas a cada metro hasta llegar a la profundidad de desplante de la pila; para la idealización del terreno circundante a la pila se usó el módulo de reacción horizontal dado por el estudio de mecánica de suelos.

Del modelo analítico se obtuvieron únicamente las reacciones producidas por las cargas descritas anteriormente y las combinaciones de carga más desfavorables de acuerdo con la normativa autorizada.

Las siguientes secciones componen los elementos estructurales, éstas fueron obtenidas de la librería del programa de análisis y se utilizaron para la obtención de los elementos mecánicos al utilizar sus propiedades geométricas.

Figura 8.1 – Planta cimentación mástil 2

Se realiza el modelo de análisis estructural, el cual se muestra esquemáticamente en la siguiente figura:

Figura 8.2 – Elevación modelo de análisis SAP2000

Los nodos 1, 2 y 3 representan los puntos de aplicación de las cargas correspondientes a los mástiles 1, 2 y 3, respectivamente.

# DISEÑO ESTRUCTURAL

Como siguiente etapa en la elaboración del proyecto estructural se tiene el diseño, cuyo objetivo es determinar con base en los resultados del análisis los niveles de seguridad en cuanto a los estados límite de falla y de servicio, es decir, que la estructura ante la combinación de acciones o cargas más desfavorable no rebase esos límites para que no afecten tanto su resistencia y estabilidad como su adecuado funcionamiento.

Para la revisión de desplazamientos horizontales para seguridad contra colapso las diferencias entre los desplazamientos laterales de pisos consecutivos producidos por las fuerzas cortantes sísmicas de entrepiso, calculadas para las ordenadas espectrales modificadas, según corresponda, multiplicadas por sus respectivos factores y divididas por la diferencia de elevaciones correspondiente, no excederán las distorsiones de entrepiso igual a 0.012, según el sistema estructural empleado.

El planteamiento de estados límite antes citado conduce en forma directa a lo que se llama un criterio por resistencia en el cual, en términos generales, el diseño consiste en comprobar que se cumpla que la resistencia sea mayor o igual que la acción de diseño.

# DISEÑO DE CIMENTACION

A continuación, se muestran las descargas obtenidas del modelo de análisis por pila, con la combinación más desfavorable, considerando los modulos de reaccion descritos en la tabla siguiente:

- Tabla 10-1. Valores de módulos de reacción horizontal y vertical para pilonas

| Longitud (m) | Diámetro = 0.8 m |  | Diámetro = 1.0 m |  | Diámetro = 1.2 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kh (kN/m3) | kv (kN/m3) | kh (kN/m3) | kv (kN/m3) | kh (kN/m3) | kv (kN/m3) |
| 1 | 26139 | 30752 | 20912 | 24602 | 17426 | 20502 |
| 2 | 26139 | 30752 | 20912 | 24602 | 17426 | 20502 |
| 3 | 93795 | 110347 | 75036 | 88278 | 62530 | 73565 |
| 4 | 93795 | 110347 | 75036 | 88278 | 62530 | 73565 |
| 5 | 156837 | 184515 | 125470 | 147612 | 104558 | 123010 |
| 6 | 156837 | 184515 | 125470 | 147612 | 104558 | 123010 |
| 7 | 156837 | 184515 | 125470 | 147612 | 104558 | 123010 |
| 8 | 156837 | 184515 | 125470 | 147612 | 104558 | 123010 |
| 9 | 156837 | 184515 | 125470 | 147612 | 104558 | 123010 |
| 10 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |
| 11 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |
| 12 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |
| 13 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |
| 14 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |
| 15 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |
| 16 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |
| 17 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |
| 18 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |
| 19 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |
| 20 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |
| 21 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |
| 22 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |
| 23 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |
| 24 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |
| 25 | 227567 | 267727 | 182054 | 214182 | 151712 | 178485 |

Dicha reacción se da en el nivel de desplante de la pila:

Figura 10.1 – Planta cimentación descarga máxima

## Reacciones a nivel desplante de las pilas, mástil 2

| TABLE: Joint Reactions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint | OutputCase | CaseType | F1 | F2 | F3 | M1 | M2 | M3 |
| Text | Text | Text | Tonf | Tonf | Tonf | Tonf-m | Tonf-m | Tonf-m |
| 6365 | COMB1 | Combination | -0.54 | -0.14 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB2 | Combination | -0.55 | 0.28 | -1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB3 | Combination | 0.35 | -0.15 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB4 | Combination | 0.34 | 0.26 | 59.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB5 | Combination | -0.22 | -0.63 | 101.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB6 | Combination | -0.25 | 0.76 | -23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB7 | Combination | 0.05 | -0.63 | 120.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB8 | Combination | 0.02 | 0.75 | -5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB9 | Combination | -0.54 | -0.14 | 38.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB10 | Combination | -0.55 | 0.28 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB11 | Combination | 0.35 | -0.15 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB12 | Combination | 0.34 | 0.26 | 61.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB13 | Combination | -0.22 | -0.63 | 103.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB14 | Combination | -0.25 | 0.76 | -21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB15 | Combination | 0.05 | -0.63 | 122.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB16 | Combination | 0.02 | 0.75 | -3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB17-M2 | Combination | -0.87 | -0.14 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB18-M2 | Combination | -0.88 | 0.28 | -30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB19-M2 | Combination | 0.02 | -0.15 | 68.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB20-M2 | Combination | 0.01 | 0.27 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB21-M2 | Combination | -0.55 | -0.63 | 72.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB22-M2 | Combination | -0.58 | 0.76 | -52.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB23-M2 | Combination | -0.28 | -0.63 | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB24-M2 | Combination | -0.31 | 0.75 | -34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB25-M2 | Combination | -0.87 | -0.14 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB26-M2 | Combination | -0.88 | 0.28 | -28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB27-M2 | Combination | 0.02 | -0.15 | 70.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB28-M2 | Combination | 0.01 | 0.26 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB29-M2 | Combination | -0.55 | -0.63 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB30-M2 | Combination | -0.58 | 0.76 | -50.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB31-M2 | Combination | -0.28 | -0.63 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB32-M2 | Combination | -0.31 | 0.75 | -32.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB33-M2 | Combination | -0.88 | -0.14 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB34-M2 | Combination | -0.89 | 0.28 | -30.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB35-M2 | Combination | 0.01 | -0.15 | 67.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB36-M2 | Combination | 0.00 | 0.27 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB37-M2 | Combination | -0.56 | -0.63 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB38-M2 | Combination | -0.59 | 0.76 | -53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB39-M2 | Combination | -0.29 | -0.63 | 90.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB40-M2 | Combination | -0.32 | 0.75 | -35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB41-M2 | Combination | -0.88 | -0.14 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB42-M2 | Combination | -0.89 | 0.28 | -28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB43-M2 | Combination | 0.01 | -0.15 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB44-M2 | Combination | 0.00 | 0.27 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB45-M2 | Combination | -0.56 | -0.63 | 74.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB46-M2 | Combination | -0.59 | 0.76 | -51.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB47-M2 | Combination | -0.29 | -0.63 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6365 | COMB48-M2 | Combination | -0.32 | 0.75 | -33.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB1 | Combination | -0.56 | -0.15 | 103.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB2 | Combination | -0.55 | 0.27 | 65.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB3 | Combination | 0.32 | -0.14 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB4 | Combination | 0.33 | 0.27 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB5 | Combination | -0.26 | -0.63 | 130.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB6 | Combination | -0.23 | 0.75 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB7 | Combination | 0.00 | -0.63 | 116.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB8 | Combination | 0.03 | 0.75 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB9 | Combination | -0.56 | -0.15 | 105.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB10 | Combination | -0.55 | 0.26 | 67.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB11 | Combination | 0.32 | -0.14 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB12 | Combination | 0.33 | 0.27 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB13 | Combination | -0.26 | -0.63 | 132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB14 | Combination | -0.23 | 0.75 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB15 | Combination | 0.00 | -0.63 | 118.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB16 | Combination | 0.03 | 0.75 | -6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB17-M2 | Combination | -0.89 | -0.16 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB18-M2 | Combination | -0.88 | 0.26 | 85.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB19-M2 | Combination | -0.01 | -0.15 | 76.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB20-M2 | Combination | 0.00 | 0.26 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB21-M2 | Combination | -0.59 | -0.64 | 150.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB22-M2 | Combination | -0.56 | 0.74 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB23-M2 | Combination | -0.33 | -0.64 | 136.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB24-M2 | Combination | -0.30 | 0.74 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB25-M2 | Combination | -0.89 | -0.16 | 125.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB26-M2 | Combination | -0.88 | 0.25 | 87.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB27-M2 | Combination | -0.01 | -0.15 | 78.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB28-M2 | Combination | 0.00 | 0.26 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB29-M2 | Combination | -0.59 | -0.64 | 153.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB30-M2 | Combination | -0.56 | 0.74 | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB31-M2 | Combination | -0.33 | -0.64 | 138.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB32-M2 | Combination | -0.30 | 0.74 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB33-M2 | Combination | -0.90 | -0.16 | 124.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB34-M2 | Combination | -0.89 | 0.26 | 86.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB35-M2 | Combination | -0.02 | -0.15 | 77.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB36-M2 | Combination | -0.01 | 0.26 | 39.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB37-M2 | Combination | -0.60 | -0.64 | 151.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB38-M2 | Combination | -0.57 | 0.74 | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB39-M2 | Combination | -0.34 | -0.64 | 137.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB40-M2 | Combination | -0.31 | 0.75 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB41-M2 | Combination | -0.90 | -0.16 | 126.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB42-M2 | Combination | -0.89 | 0.26 | 88.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB43-M2 | Combination | -0.02 | -0.15 | 79.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB44-M2 | Combination | -0.01 | 0.26 | 41.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB45-M2 | Combination | -0.60 | -0.64 | 153.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB46-M2 | Combination | -0.57 | 0.74 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB47-M2 | Combination | -0.34 | -0.64 | 139.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6378 | COMB48-M2 | Combination | -0.31 | 0.74 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB1 | Combination | -0.55 | -0.13 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB2 | Combination | -0.54 | 0.28 | 51.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB3 | Combination | 0.34 | -0.12 | 74.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB4 | Combination | 0.35 | 0.29 | 112.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB5 | Combination | -0.24 | -0.61 | -8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB6 | Combination | -0.22 | 0.77 | 116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB7 | Combination | 0.02 | -0.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB8 | Combination | 0.05 | 0.77 | 135.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB9 | Combination | -0.55 | -0.13 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB10 | Combination | -0.54 | 0.28 | 53.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB11 | Combination | 0.34 | -0.12 | 76.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB12 | Combination | 0.35 | 0.30 | 114.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB13 | Combination | -0.24 | -0.61 | -6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB14 | Combination | -0.22 | 0.77 | 118.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB15 | Combination | 0.02 | -0.61 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB16 | Combination | 0.05 | 0.77 | 137.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB17-M2 | Combination | -0.88 | -0.15 | -16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB18-M2 | Combination | -0.87 | 0.27 | 21.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB19-M2 | Combination | 0.01 | -0.13 | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB20-M2 | Combination | 0.02 | 0.28 | 82.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB21-M2 | Combination | -0.57 | -0.63 | -38.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB22-M2 | Combination | -0.55 | 0.76 | 86.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB23-M2 | Combination | -0.31 | -0.62 | -20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB24-M2 | Combination | -0.28 | 0.76 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB25-M2 | Combination | -0.88 | -0.15 | -14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB26-M2 | Combination | -0.87 | 0.27 | 23.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB27-M2 | Combination | 0.01 | -0.13 | 46.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB28-M2 | Combination | 0.02 | 0.28 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB29-M2 | Combination | -0.57 | -0.63 | -36.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB30-M2 | Combination | -0.55 | 0.76 | 88.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB31-M2 | Combination | -0.31 | -0.62 | -18.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB32-M2 | Combination | -0.28 | 0.76 | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB33-M2 | Combination | -0.89 | -0.15 | -17.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB34-M2 | Combination | -0.88 | 0.27 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB35-M2 | Combination | 0.00 | -0.13 | 43.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB36-M2 | Combination | 0.01 | 0.28 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB37-M2 | Combination | -0.59 | -0.63 | -39.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB38-M2 | Combination | -0.56 | 0.76 | 85.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB39-M2 | Combination | -0.32 | -0.62 | -21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB40-M2 | Combination | -0.29 | 0.76 | 103.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB41-M2 | Combination | -0.89 | -0.15 | -15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB42-M2 | Combination | -0.88 | 0.27 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB43-M2 | Combination | 0.00 | -0.13 | 45.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB44-M2 | Combination | 0.01 | 0.28 | 83.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB45-M2 | Combination | -0.59 | -0.63 | -37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB46-M2 | Combination | -0.56 | 0.76 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB47-M2 | Combination | -0.32 | -0.62 | -19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6391 | COMB48-M2 | Combination | -0.29 | 0.76 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB1 | Combination | -0.56 | -0.12 | 80.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB2 | Combination | -0.57 | 0.29 | 118.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB3 | Combination | 0.33 | -0.13 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB4 | Combination | 0.32 | 0.29 | 71.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB5 | Combination | -0.24 | -0.61 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB6 | Combination | -0.27 | 0.78 | 145.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB7 | Combination | 0.03 | -0.61 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB8 | Combination | 0.00 | 0.77 | 131.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB9 | Combination | -0.56 | -0.12 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB10 | Combination | -0.57 | 0.29 | 120.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB11 | Combination | 0.33 | -0.13 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB12 | Combination | 0.32 | 0.29 | 73.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB13 | Combination | -0.24 | -0.61 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB14 | Combination | -0.27 | 0.78 | 147.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB15 | Combination | 0.03 | -0.61 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB16 | Combination | 0.00 | 0.77 | 133.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB17-M2 | Combination | -0.88 | -0.12 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB18-M2 | Combination | -0.89 | 0.29 | 137.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB19-M2 | Combination | 0.00 | -0.13 | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB20-M2 | Combination | -0.01 | 0.28 | 90.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB21-M2 | Combination | -0.56 | -0.61 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB22-M2 | Combination | -0.59 | 0.77 | 164.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB23-M2 | Combination | -0.30 | -0.61 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB24-M2 | Combination | -0.33 | 0.77 | 150.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB25-M2 | Combination | -0.88 | -0.12 | 101.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB26-M2 | Combination | -0.89 | 0.29 | 139.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB27-M2 | Combination | 0.00 | -0.13 | 54.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB28-M2 | Combination | -0.01 | 0.28 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB29-M2 | Combination | -0.56 | -0.61 | 41.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB30-M2 | Combination | -0.59 | 0.77 | 166.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB31-M2 | Combination | -0.30 | -0.61 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB32-M2 | Combination | -0.33 | 0.77 | 152.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB33-M2 | Combination | -0.89 | -0.12 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB34-M2 | Combination | -0.90 | 0.29 | 137.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB35-M2 | Combination | -0.01 | -0.13 | 53.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB36-M2 | Combination | -0.02 | 0.28 | 90.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB37-M2 | Combination | -0.57 | -0.61 | 39.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB38-M2 | Combination | -0.60 | 0.77 | 165.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB39-M2 | Combination | -0.31 | -0.61 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB40-M2 | Combination | -0.34 | 0.77 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB41-M2 | Combination | -0.89 | -0.12 | 101.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB42-M2 | Combination | -0.90 | 0.29 | 139.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB43-M2 | Combination | -0.01 | -0.13 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB44-M2 | Combination | -0.02 | 0.29 | 92.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB45-M2 | Combination | -0.57 | -0.61 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB46-M2 | Combination | -0.60 | 0.77 | 167.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB47-M2 | Combination | -0.31 | -0.61 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6404 | COMB48-M2 | Combination | -0.34 | 0.77 | 153.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB1 | Combination | -0.44 | -0.07 | 135.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB2 | Combination | -0.44 | 0.11 | 135.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB3 | Combination | 0.26 | -0.07 | 167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB4 | Combination | 0.26 | 0.11 | 167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB5 | Combination | -0.20 | -0.29 | 146.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB6 | Combination | -0.20 | 0.33 | 146.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB7 | Combination | 0.02 | -0.29 | 156.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB8 | Combination | 0.02 | 0.33 | 156.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB9 | Combination | -0.44 | -0.07 | 144.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB10 | Combination | -0.44 | 0.11 | 144.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB11 | Combination | 0.26 | -0.07 | 176.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB12 | Combination | 0.26 | 0.11 | 176.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB13 | Combination | -0.20 | -0.29 | 155.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB14 | Combination | -0.20 | 0.33 | 155.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB15 | Combination | 0.02 | -0.29 | 165.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB16 | Combination | 0.02 | 0.33 | 165.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB17-M2 | Combination | -0.65 | -0.07 | 112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB18-M2 | Combination | -0.65 | 0.11 | 112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB19-M2 | Combination | 0.06 | -0.07 | 144.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB20-M2 | Combination | 0.06 | 0.11 | 144.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB21-M2 | Combination | -0.40 | -0.29 | 123.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB22-M2 | Combination | -0.40 | 0.33 | 123.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB23-M2 | Combination | -0.19 | -0.29 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB24-M2 | Combination | -0.19 | 0.33 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB25-M2 | Combination | -0.65 | -0.07 | 121.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB26-M2 | Combination | -0.65 | 0.11 | 121.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB27-M2 | Combination | 0.06 | -0.07 | 154.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB28-M2 | Combination | 0.06 | 0.11 | 154.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB29-M2 | Combination | -0.40 | -0.29 | 133.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB30-M2 | Combination | -0.40 | 0.33 | 133.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB31-M2 | Combination | -0.19 | -0.29 | 142.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB32-M2 | Combination | -0.19 | 0.33 | 142.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB33-M2 | Combination | -0.65 | -0.07 | 111.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB34-M2 | Combination | -0.65 | 0.11 | 111.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB35-M2 | Combination | 0.05 | -0.07 | 144.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB36-M2 | Combination | 0.05 | 0.11 | 144.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB37-M2 | Combination | -0.41 | -0.29 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB38-M2 | Combination | -0.41 | 0.33 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB39-M2 | Combination | -0.20 | -0.29 | 132.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB40-M2 | Combination | -0.20 | 0.33 | 132.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB41-M2 | Combination | -0.65 | -0.07 | 121.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB42-M2 | Combination | -0.65 | 0.11 | 121.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB43-M2 | Combination | 0.05 | -0.07 | 153.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB44-M2 | Combination | 0.05 | 0.11 | 153.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB45-M2 | Combination | -0.41 | -0.29 | 132.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB46-M2 | Combination | -0.41 | 0.33 | 132.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB47-M2 | Combination | -0.20 | -0.29 | 142.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6417 | COMB48-M2 | Combination | -0.20 | 0.33 | 142.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tabla 10-2 Reacciones mástil 2

## Capacidades de carga de pilas

Tabla 10-3 Resumen de valores de carga axial admisible y por tracción (ELR)

| LONGITUD m | Carga axial admisible ELR (kN) |  |  | Carga admisible por tracción ELR (kN) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D=0.8m | D= 1.0m | D=1.2m | D=0.8m | D= 1.0m | D=1.2m |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 108.5 | 160.1 | 221.6 | 78.23 | 101.49 | 126.23 |
| 2 | 174.4 | 253.7 | 347.5 | 156.47 | 202.98 | 252.45 |
| 3 | 298.3 | 429.3 | 582.9 | 296.76 | 382.04 | 471.77 |
| 4 | 388.6 | 552.3 | 742.8 | 437.05 | 561.11 | 691.08 |
| 5 | 500.3 | 702.2 | 934.8 | 624.92 | 799.64 | 981.76 |
| 6 | 581.3 | 804.0 | 1057.6 | 812.78 | 1038.17 | 1272.43 |
| 7 | 662.3 | 905.8 | 1180.5 | 1000.65 | 1276.70 | 1563.11 |
| 8 | 737.7 | 998.8 | 1290.6 | 1188.52 | 1515.23 | 1853.78 |
| 9 | 812.5 | 1090.9 | 1399.4 | 1376.39 | 1753.77 | 2144.46 |
| 10 | 1125.4 | 1498.9 | 1909.2 | 1628.17 | 2072.20 | 2531.02 |
| 11 | 1257.3 | 1663.8 | 2107.2 | 1879.96 | 2390.64 | 2917.58 |
| 12 | 1389.3 | 1828.8 | 2305.2 | 2131.75 | 2709.07 | 3304.14 |
| 13.00 | 1521.3 | 1993.8 | 2503.1 | 2383.54 | 3027.51 | 3690.70 |
| 14 | 1653.3 | 2158.7 | 2701.1 | 2635.33 | 3345.94 | 4077.26 |
| 15 | 1785.2 | 2323.7 | 2899.0 | 2887.12 | 3664.38 | 4463.82 |
| 16 | 1917.2 | 2488.7 | 3097.0 | 3138.91 | 3982.81 | 4850.38 |
| 17 | 2049.2 | 2653.6 | 3295.0 | 3390.70 | 4301.25 | 5236.94 |
| 18 | 2181.2 | 2818.6 | 3492.9 | 3642.49 | 4619.68 | 5623.50 |
| 19 | 2313.1 | 2983.6 | 3690.9 | 3894.28 | 4938.12 | 6010.06 |
| 20 | 2445.1 | 3148.5 | 3888.9 | 4146.07 | 5256.55 | 6396.62 |
| 21 | 2577.1 | 3313.5 | 4086.8 | 4397.86 | 5574.99 | 6783.18 |
| 22 | 2709.1 | 3478.5 | 4284.8 | 4649.65 | 5893.42 | 7169.74 |
| 23 | 2841.0 | 3643.5 | 4482.8 | 4901.44 | 6211.86 | 7556.30 |
| 24 | 2973.0 | 3808.4 | 4680.7 | 5153.23 | 6530.29 | 7942.86 |
| 25 | 3105.0 | 3973.4 | 4878.7 | 5405.02 | 6848.73 | 8329.42 |

## Diseño de pilas

### Diseño a flexo compresión

Las combinaciones con los elementos mecánicos máximos son los siguientes:

COMB34 : Pu = -144.15 Ton   V2 = 24.0   V3 = -12.71 Ton   M2 = 20.6 Ton-m   M3 = -43.43 Ton-m

Figura 10.2 – Diagrama de interacción pilas

## Diseño de mástil

### Diseño a flexo compresión

Las combinaciones con los elementos mecánicos máximos son los siguientes:

COMB43 : Pu = 38.3.0 Ton   V2 = 146.9   V3 = -1.4 Ton   M2 = -26.2 Ton-m   M3 = 934.5 Ton-m

Figura 10.3 – Diagrama de interacción mástil

### Elementos mecánicos, mástil 2

| TABLE: Element Forces - Frames |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frame | Station | OutputCase | CaseType | P | V2 | V3 | T | M2 | M3 |
| Text | m | Text | Text | Tonf | Tonf | Tonf | Tonf-m | Tonf-m | Tonf-m |
| 3 | 0.00 | COMB1 | Combination | 38.25 | 22.05 | 3.15 | 3.47 | -8.57 | 103.37 |
| 3 | 2.60 | COMB1 | Combination | 56.24 | 22.05 | 3.15 | 3.47 | -16.75 | 46.05 |
| 3 | 5.20 | COMB1 | Combination | 74.24 | 22.05 | 3.15 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB2 | Combination | 38.25 | 22.05 | 0.32 | 3.47 | -23.27 | 103.37 |
| 3 | 2.60 | COMB2 | Combination | 56.24 | 22.05 | 0.32 | 3.47 | -24.10 | 46.05 |
| 3 | 5.20 | COMB2 | Combination | 74.24 | 22.05 | 0.32 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB3 | Combination | 38.25 | 12.62 | 3.15 | 3.47 | -8.57 | 54.38 |
| 3 | 2.60 | COMB3 | Combination | 56.24 | 12.62 | 3.15 | 3.47 | -16.75 | 21.55 |
| 3 | 5.20 | COMB3 | Combination | 74.24 | 12.62 | 3.15 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB4 | Combination | 38.25 | 12.62 | 0.32 | 3.47 | -23.27 | 54.38 |
| 3 | 2.60 | COMB4 | Combination | 56.24 | 12.62 | 0.32 | 3.47 | -24.10 | 21.55 |
| 3 | 5.20 | COMB4 | Combination | 74.24 | 12.62 | 0.32 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB5 | Combination | 38.25 | 18.75 | 6.44 | 3.47 | 8.58 | 86.22 |
| 3 | 2.60 | COMB5 | Combination | 56.24 | 18.75 | 6.44 | 3.47 | -8.18 | 37.48 |
| 3 | 5.20 | COMB5 | Combination | 74.24 | 18.75 | 6.44 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB6 | Combination | 38.25 | 18.75 | -2.98 | 3.47 | -40.42 | 86.22 |
| 3 | 2.60 | COMB6 | Combination | 56.24 | 18.75 | -2.98 | 3.47 | -32.67 | 37.48 |
| 3 | 5.20 | COMB6 | Combination | 74.24 | 18.75 | -2.98 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB7 | Combination | 38.25 | 15.92 | 6.44 | 3.47 | 8.58 | 71.53 |
| 3 | 2.60 | COMB7 | Combination | 56.24 | 15.92 | 6.44 | 3.47 | -8.18 | 30.13 |
| 3 | 5.20 | COMB7 | Combination | 74.24 | 15.92 | 6.44 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB8 | Combination | 38.25 | 15.92 | -2.98 | 3.47 | -40.42 | 71.53 |
| 3 | 2.60 | COMB8 | Combination | 56.24 | 15.92 | -2.98 | 3.47 | -32.67 | 30.13 |
| 3 | 5.20 | COMB8 | Combination | 74.24 | 15.92 | -2.98 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB9 | Combination | 56.45 | 22.05 | 3.15 | 3.47 | -8.57 | 103.37 |
| 3 | 2.60 | COMB9 | Combination | 74.45 | 22.05 | 3.15 | 3.47 | -16.75 | 46.05 |
| 3 | 5.20 | COMB9 | Combination | 92.44 | 22.05 | 3.15 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB10 | Combination | 56.45 | 22.05 | 0.32 | 3.47 | -23.27 | 103.37 |
| 3 | 2.60 | COMB10 | Combination | 74.45 | 22.05 | 0.32 | 3.47 | -24.10 | 46.05 |
| 3 | 5.20 | COMB10 | Combination | 92.44 | 22.05 | 0.32 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB11 | Combination | 56.45 | 12.62 | 3.15 | 3.47 | -8.57 | 54.38 |
| 3 | 2.60 | COMB11 | Combination | 74.45 | 12.62 | 3.15 | 3.47 | -16.75 | 21.55 |
| 3 | 5.20 | COMB11 | Combination | 92.44 | 12.62 | 3.15 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB12 | Combination | 56.45 | 12.62 | 0.32 | 3.47 | -23.27 | 54.38 |
| 3 | 2.60 | COMB12 | Combination | 74.45 | 12.62 | 0.32 | 3.47 | -24.10 | 21.55 |
| 3 | 5.20 | COMB12 | Combination | 92.44 | 12.62 | 0.32 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB13 | Combination | 56.45 | 18.75 | 6.44 | 3.47 | 8.58 | 86.22 |
| 3 | 2.60 | COMB13 | Combination | 74.45 | 18.75 | 6.44 | 3.47 | -8.18 | 37.48 |
| 3 | 5.20 | COMB13 | Combination | 92.44 | 18.75 | 6.44 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB14 | Combination | 56.45 | 18.75 | -2.98 | 3.47 | -40.42 | 86.22 |
| 3 | 2.60 | COMB14 | Combination | 74.45 | 18.75 | -2.98 | 3.47 | -32.67 | 37.48 |
| 3 | 5.20 | COMB14 | Combination | 92.44 | 18.75 | -2.98 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB15 | Combination | 56.45 | 15.92 | 6.44 | 3.47 | 8.58 | 71.53 |
| 3 | 2.60 | COMB15 | Combination | 74.45 | 15.92 | 6.44 | 3.47 | -8.18 | 30.13 |
| 3 | 5.20 | COMB15 | Combination | 92.44 | 15.92 | 6.44 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB16 | Combination | 56.45 | 15.92 | -2.98 | 3.47 | -40.42 | 71.53 |
| 3 | 2.60 | COMB16 | Combination | 74.45 | 15.92 | -2.98 | 3.47 | -32.67 | 30.13 |
| 3 | 5.20 | COMB16 | Combination | 92.44 | 15.92 | -2.98 | 3.47 | -24.93 | -11.27 |
| 3 | 0.00 | COMB17-M2 | Combination | 38.25 | 143.39 | 3.15 | 3.47 | -8.57 | 916.39 |
| 3 | 2.60 | COMB17-M2 | Combination | 56.24 | 143.39 | 3.15 | 3.47 | -16.75 | 543.57 |
| 3 | 5.20 | COMB17-M2 | Combination | 74.24 | 143.39 | 3.15 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB18-M2 | Combination | 38.25 | 143.39 | 0.32 | 3.47 | -23.27 | 916.39 |
| 3 | 2.60 | COMB18-M2 | Combination | 56.24 | 143.39 | 0.32 | 3.47 | -24.10 | 543.57 |
| 3 | 5.20 | COMB18-M2 | Combination | 74.24 | 143.39 | 0.32 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB19-M2 | Combination | 38.25 | 133.97 | 3.15 | 3.47 | -8.57 | 867.40 |
| 3 | 2.60 | COMB19-M2 | Combination | 56.24 | 133.97 | 3.15 | 3.47 | -16.75 | 519.07 |
| 3 | 5.20 | COMB19-M2 | Combination | 74.24 | 133.97 | 3.15 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB20-M2 | Combination | 38.25 | 133.97 | 0.32 | 3.47 | -23.27 | 867.40 |
| 3 | 2.60 | COMB20-M2 | Combination | 56.24 | 133.97 | 0.32 | 3.47 | -24.10 | 519.07 |
| 3 | 5.20 | COMB20-M2 | Combination | 74.24 | 133.97 | 0.32 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB21-M2 | Combination | 38.25 | 140.09 | 6.44 | 3.47 | 8.58 | 899.24 |
| 3 | 2.60 | COMB21-M2 | Combination | 56.24 | 140.09 | 6.44 | 3.47 | -8.18 | 535.00 |
| 3 | 5.20 | COMB21-M2 | Combination | 74.24 | 140.09 | 6.44 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB22-M2 | Combination | 38.25 | 140.09 | -2.98 | 3.47 | -40.42 | 899.24 |
| 3 | 2.60 | COMB22-M2 | Combination | 56.24 | 140.09 | -2.98 | 3.47 | -32.67 | 535.00 |
| 3 | 5.20 | COMB22-M2 | Combination | 74.24 | 140.09 | -2.98 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB23-M2 | Combination | 38.25 | 137.27 | 6.44 | 3.47 | 8.58 | 884.55 |
| 3 | 2.60 | COMB23-M2 | Combination | 56.24 | 137.27 | 6.44 | 3.47 | -8.18 | 527.65 |
| 3 | 5.20 | COMB23-M2 | Combination | 74.24 | 137.27 | 6.44 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB24-M2 | Combination | 38.25 | 137.27 | -2.98 | 3.47 | -40.42 | 884.55 |
| 3 | 2.60 | COMB24-M2 | Combination | 56.24 | 137.27 | -2.98 | 3.47 | -32.67 | 527.65 |
| 3 | 5.20 | COMB24-M2 | Combination | 74.24 | 137.27 | -2.98 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB25-M2 | Combination | 56.45 | 143.39 | 3.15 | 3.47 | -8.57 | 916.39 |
| 3 | 2.60 | COMB25-M2 | Combination | 74.45 | 143.39 | 3.15 | 3.47 | -16.75 | 543.57 |
| 3 | 5.20 | COMB25-M2 | Combination | 92.44 | 143.39 | 3.15 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB26-M2 | Combination | 56.45 | 143.39 | 0.32 | 3.47 | -23.27 | 916.39 |
| 3 | 2.60 | COMB26-M2 | Combination | 74.45 | 143.39 | 0.32 | 3.47 | -24.10 | 543.57 |
| 3 | 5.20 | COMB26-M2 | Combination | 92.44 | 143.39 | 0.32 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB27-M2 | Combination | 56.45 | 133.97 | 3.15 | 3.47 | -8.57 | 867.40 |
| 3 | 2.60 | COMB27-M2 | Combination | 74.45 | 133.97 | 3.15 | 3.47 | -16.75 | 519.07 |
| 3 | 5.20 | COMB27-M2 | Combination | 92.44 | 133.97 | 3.15 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB28-M2 | Combination | 56.45 | 133.97 | 0.32 | 3.47 | -23.27 | 867.40 |
| 3 | 2.60 | COMB28-M2 | Combination | 74.45 | 133.97 | 0.32 | 3.47 | -24.10 | 519.07 |
| 3 | 5.20 | COMB28-M2 | Combination | 92.44 | 133.97 | 0.32 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB29-M2 | Combination | 56.45 | 140.09 | 6.44 | 3.47 | 8.58 | 899.24 |
| 3 | 2.60 | COMB29-M2 | Combination | 74.45 | 140.09 | 6.44 | 3.47 | -8.18 | 535.00 |
| 3 | 5.20 | COMB29-M2 | Combination | 92.44 | 140.09 | 6.44 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB30-M2 | Combination | 56.45 | 140.09 | -2.98 | 3.47 | -40.42 | 899.24 |
| 3 | 2.60 | COMB30-M2 | Combination | 74.45 | 140.09 | -2.98 | 3.47 | -32.67 | 535.00 |
| 3 | 5.20 | COMB30-M2 | Combination | 92.44 | 140.09 | -2.98 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB31-M2 | Combination | 56.45 | 137.27 | 6.44 | 3.47 | 8.58 | 884.55 |
| 3 | 2.60 | COMB31-M2 | Combination | 74.45 | 137.27 | 6.44 | 3.47 | -8.18 | 527.65 |
| 3 | 5.20 | COMB31-M2 | Combination | 92.44 | 137.27 | 6.44 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB32-M2 | Combination | 56.45 | 137.27 | -2.98 | 3.47 | -40.42 | 884.55 |
| 3 | 2.60 | COMB32-M2 | Combination | 74.45 | 137.27 | -2.98 | 3.47 | -32.67 | 527.65 |
| 3 | 5.20 | COMB32-M2 | Combination | 92.44 | 137.27 | -2.98 | 3.47 | -24.93 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB33-M2 | Combination | 38.25 | 146.86 | 1.41 | 0.00 | -11.52 | 934.42 |
| 3 | 2.60 | COMB33-M2 | Combination | 56.24 | 146.86 | 1.41 | 0.00 | -15.19 | 552.59 |
| 3 | 5.20 | COMB33-M2 | Combination | 74.24 | 146.86 | 1.41 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB34-M2 | Combination | 38.25 | 146.86 | -1.41 | 0.00 | -26.21 | 934.42 |
| 3 | 2.60 | COMB34-M2 | Combination | 56.24 | 146.86 | -1.41 | 0.00 | -22.54 | 552.59 |
| 3 | 5.20 | COMB34-M2 | Combination | 74.24 | 146.86 | -1.41 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB35-M2 | Combination | 38.25 | 137.44 | 1.41 | 0.00 | -11.52 | 885.43 |
| 3 | 2.60 | COMB35-M2 | Combination | 56.24 | 137.44 | 1.41 | 0.00 | -15.19 | 528.09 |
| 3 | 5.20 | COMB35-M2 | Combination | 74.24 | 137.44 | 1.41 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB36-M2 | Combination | 38.25 | 137.44 | -1.41 | 0.00 | -26.21 | 885.43 |
| 3 | 2.60 | COMB36-M2 | Combination | 56.24 | 137.44 | -1.41 | 0.00 | -22.54 | 528.09 |
| 3 | 5.20 | COMB36-M2 | Combination | 74.24 | 137.44 | -1.41 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB37-M2 | Combination | 38.25 | 143.56 | 4.71 | 0.00 | 5.63 | 917.27 |
| 3 | 2.60 | COMB37-M2 | Combination | 56.24 | 143.56 | 4.71 | 0.00 | -6.62 | 544.01 |
| 3 | 5.20 | COMB37-M2 | Combination | 74.24 | 143.56 | 4.71 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB38-M2 | Combination | 38.25 | 143.56 | -4.71 | 0.00 | -43.36 | 917.27 |
| 3 | 2.60 | COMB38-M2 | Combination | 56.24 | 143.56 | -4.71 | 0.00 | -31.11 | 544.01 |
| 3 | 5.20 | COMB38-M2 | Combination | 74.24 | 143.56 | -4.71 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB39-M2 | Combination | 38.25 | 140.74 | 4.71 | 0.00 | 5.63 | 902.57 |
| 3 | 2.60 | COMB39-M2 | Combination | 56.24 | 140.74 | 4.71 | 0.00 | -6.62 | 536.66 |
| 3 | 5.20 | COMB39-M2 | Combination | 74.24 | 140.74 | 4.71 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB40-M2 | Combination | 38.25 | 140.74 | -4.71 | 0.00 | -43.36 | 902.57 |
| 3 | 2.60 | COMB40-M2 | Combination | 56.24 | 140.74 | -4.71 | 0.00 | -31.11 | 536.66 |
| 3 | 5.20 | COMB40-M2 | Combination | 74.24 | 140.74 | -4.71 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB41-M2 | Combination | 56.45 | 146.86 | 1.41 | 0.00 | -11.52 | 934.42 |
| 3 | 2.60 | COMB41-M2 | Combination | 74.45 | 146.86 | 1.41 | 0.00 | -15.19 | 552.59 |
| 3 | 5.20 | COMB41-M2 | Combination | 92.44 | 146.86 | 1.41 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB42-M2 | Combination | 56.45 | 146.86 | -1.41 | 0.00 | -26.21 | 934.42 |
| 3 | 2.60 | COMB42-M2 | Combination | 74.45 | 146.86 | -1.41 | 0.00 | -22.54 | 552.59 |
| 3 | 5.20 | COMB42-M2 | Combination | 92.44 | 146.86 | -1.41 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB43-M2 | Combination | 56.45 | 137.44 | 1.41 | 0.00 | -11.52 | 885.43 |
| 3 | 2.60 | COMB43-M2 | Combination | 74.45 | 137.44 | 1.41 | 0.00 | -15.19 | 528.09 |
| 3 | 5.20 | COMB43-M2 | Combination | 92.44 | 137.44 | 1.41 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB44-M2 | Combination | 56.45 | 137.44 | -1.41 | 0.00 | -26.21 | 885.43 |
| 3 | 2.60 | COMB44-M2 | Combination | 74.45 | 137.44 | -1.41 | 0.00 | -22.54 | 528.09 |
| 3 | 5.20 | COMB44-M2 | Combination | 92.44 | 137.44 | -1.41 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB45-M2 | Combination | 56.45 | 143.56 | 4.71 | 0.00 | 5.63 | 917.27 |
| 3 | 2.60 | COMB45-M2 | Combination | 74.45 | 143.56 | 4.71 | 0.00 | -6.62 | 544.01 |
| 3 | 5.20 | COMB45-M2 | Combination | 92.44 | 143.56 | 4.71 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB46-M2 | Combination | 56.45 | 143.56 | -4.71 | 0.00 | -43.36 | 917.27 |
| 3 | 2.60 | COMB46-M2 | Combination | 74.45 | 143.56 | -4.71 | 0.00 | -31.11 | 544.01 |
| 3 | 5.20 | COMB46-M2 | Combination | 92.44 | 143.56 | -4.71 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB47-M2 | Combination | 56.45 | 140.74 | 4.71 | 0.00 | 5.63 | 902.57 |
| 3 | 2.60 | COMB47-M2 | Combination | 74.45 | 140.74 | 4.71 | 0.00 | -6.62 | 536.66 |
| 3 | 5.20 | COMB47-M2 | Combination | 92.44 | 140.74 | 4.71 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 3 | 0.00 | COMB48-M2 | Combination | 56.45 | 140.74 | -4.71 | 0.00 | -43.36 | 902.57 |
| 3 | 2.60 | COMB48-M2 | Combination | 74.45 | 140.74 | -4.71 | 0.00 | -31.11 | 536.66 |
| 3 | 5.20 | COMB48-M2 | Combination | 92.44 | 140.74 | -4.71 | 0.00 | -18.86 | 170.75 |
| 6 | 0.00 | COMB1 | Combination | -63.98 | 32.04 | -0.20 | -4.49 | -41.21 | 126.76 |
| 6 | 0.50 | COMB1 | Combination | -60.52 | 32.04 | -0.20 | -4.49 | -41.11 | 110.74 |
| 6 | 1.00 | COMB1 | Combination | -57.06 | 32.04 | -0.20 | -4.49 | -41.01 | 94.72 |
| 6 | 0.00 | COMB2 | Combination | -63.98 | 32.04 | -3.17 | -5.85 | -73.13 | 126.76 |
| 6 | 0.50 | COMB2 | Combination | -60.52 | 32.04 | -3.17 | -5.85 | -71.55 | 110.74 |
| 6 | 1.00 | COMB2 | Combination | -57.06 | 32.04 | -3.17 | -5.85 | -69.96 | 94.72 |
| 6 | 0.00 | COMB3 | Combination | -68.80 | 13.84 | -0.20 | -4.49 | -41.21 | 48.21 |
| 6 | 0.50 | COMB3 | Combination | -65.34 | 13.84 | -0.20 | -4.49 | -41.11 | 41.29 |
| 6 | 1.00 | COMB3 | Combination | -61.88 | 13.84 | -0.20 | -4.49 | -41.01 | 34.37 |
| 6 | 0.00 | COMB4 | Combination | -68.80 | 13.84 | -3.17 | -5.85 | -73.13 | 48.21 |
| 6 | 0.50 | COMB4 | Combination | -65.34 | 13.84 | -3.17 | -5.85 | -71.55 | 41.29 |
| 6 | 1.00 | COMB4 | Combination | -61.88 | 13.84 | -3.17 | -5.85 | -69.96 | 34.37 |
| 6 | 0.00 | COMB5 | Combination | -65.67 | 25.67 | 3.26 | -2.91 | -3.97 | 99.27 |
| 6 | 0.50 | COMB5 | Combination | -62.21 | 25.67 | 3.26 | -2.91 | -5.60 | 86.43 |
| 6 | 1.00 | COMB5 | Combination | -58.75 | 25.67 | 3.26 | -2.91 | -7.23 | 73.60 |
| 6 | 0.00 | COMB6 | Combination | -65.67 | 25.67 | -6.63 | -7.43 | -110.37 | 99.27 |
| 6 | 0.50 | COMB6 | Combination | -62.21 | 25.67 | -6.63 | -7.43 | -107.06 | 86.43 |
| 6 | 1.00 | COMB6 | Combination | -58.75 | 25.67 | -6.63 | -7.43 | -103.74 | 73.60 |
| 6 | 0.00 | COMB7 | Combination | -67.11 | 20.21 | 3.26 | -2.91 | -3.97 | 75.70 |
| 6 | 0.50 | COMB7 | Combination | -63.65 | 20.21 | 3.26 | -2.91 | -5.60 | 65.60 |
| 6 | 1.00 | COMB7 | Combination | -60.19 | 20.21 | 3.26 | -2.91 | -7.23 | 55.49 |
| 6 | 0.00 | COMB8 | Combination | -67.11 | 20.21 | -6.63 | -7.43 | -110.37 | 75.70 |
| 6 | 0.50 | COMB8 | Combination | -63.65 | 20.21 | -6.63 | -7.43 | -107.06 | 65.60 |
| 6 | 1.00 | COMB8 | Combination | -60.19 | 20.21 | -6.63 | -7.43 | -103.74 | 55.49 |
| 6 | 0.00 | COMB9 | Combination | -45.97 | 32.02 | -0.20 | -4.49 | -41.21 | 126.65 |
| 6 | 0.50 | COMB9 | Combination | -42.51 | 32.02 | -0.20 | -4.49 | -41.11 | 110.64 |
| 6 | 1.00 | COMB9 | Combination | -39.05 | 32.02 | -0.20 | -4.49 | -41.01 | 94.63 |
| 6 | 0.00 | COMB10 | Combination | -45.97 | 32.02 | -3.17 | -5.85 | -73.13 | 126.65 |
| 6 | 0.50 | COMB10 | Combination | -42.51 | 32.02 | -3.17 | -5.85 | -71.55 | 110.64 |
| 6 | 1.00 | COMB10 | Combination | -39.05 | 32.02 | -3.17 | -5.85 | -69.96 | 94.63 |
| 6 | 0.00 | COMB11 | Combination | -50.79 | 13.81 | -0.20 | -4.49 | -41.21 | 48.10 |
| 6 | 0.50 | COMB11 | Combination | -47.33 | 13.81 | -0.20 | -4.49 | -41.11 | 41.19 |
| 6 | 1.00 | COMB11 | Combination | -43.87 | 13.81 | -0.20 | -4.49 | -41.01 | 34.28 |
| 6 | 0.00 | COMB12 | Combination | -50.79 | 13.81 | -3.17 | -5.85 | -73.13 | 48.10 |
| 6 | 0.50 | COMB12 | Combination | -47.33 | 13.81 | -3.17 | -5.85 | -71.55 | 41.19 |
| 6 | 1.00 | COMB12 | Combination | -43.87 | 13.81 | -3.17 | -5.85 | -69.96 | 34.28 |
| 6 | 0.00 | COMB13 | Combination | -47.66 | 25.65 | 3.26 | -2.91 | -3.97 | 99.16 |
| 6 | 0.50 | COMB13 | Combination | -44.20 | 25.65 | 3.26 | -2.91 | -5.60 | 86.33 |
| 6 | 1.00 | COMB13 | Combination | -40.74 | 25.65 | 3.26 | -2.91 | -7.23 | 73.51 |
| 6 | 0.00 | COMB14 | Combination | -47.66 | 25.65 | -6.63 | -7.43 | -110.37 | 99.16 |
| 6 | 0.50 | COMB14 | Combination | -44.20 | 25.65 | -6.63 | -7.43 | -107.06 | 86.33 |
| 6 | 1.00 | COMB14 | Combination | -40.74 | 25.65 | -6.63 | -7.43 | -103.74 | 73.51 |
| 6 | 0.00 | COMB15 | Combination | -49.10 | 20.18 | 3.26 | -2.91 | -3.97 | 75.59 |
| 6 | 0.50 | COMB15 | Combination | -45.64 | 20.18 | 3.26 | -2.91 | -5.60 | 65.50 |
| 6 | 1.00 | COMB15 | Combination | -42.18 | 20.18 | 3.26 | -2.91 | -7.23 | 55.40 |
| 6 | 0.00 | COMB16 | Combination | -49.10 | 20.18 | -6.63 | -7.43 | -110.37 | 75.59 |
| 6 | 0.50 | COMB16 | Combination | -45.64 | 20.18 | -6.63 | -7.43 | -107.06 | 65.50 |
| 6 | 1.00 | COMB16 | Combination | -42.18 | 20.18 | -6.63 | -7.43 | -103.74 | 55.40 |
| 6 | 0.00 | COMB17-M2 | Combination | -28.69 | 80.99 | -0.05 | -5.32 | -38.36 | 527.63 |
| 6 | 0.50 | COMB17-M2 | Combination | -25.23 | 80.99 | -0.05 | -5.32 | -38.34 | 487.14 |
| 6 | 1.00 | COMB17-M2 | Combination | -21.77 | 80.99 | -0.05 | -5.32 | -38.31 | 446.64 |
| 6 | 0.00 | COMB18-M2 | Combination | -28.69 | 80.99 | -3.02 | -6.68 | -70.28 | 527.63 |
| 6 | 0.50 | COMB18-M2 | Combination | -25.23 | 80.99 | -3.02 | -6.68 | -68.77 | 487.14 |
| 6 | 1.00 | COMB18-M2 | Combination | -21.77 | 80.99 | -3.02 | -6.68 | -67.26 | 446.64 |
| 6 | 0.00 | COMB19-M2 | Combination | -33.51 | 62.79 | -0.05 | -5.32 | -38.36 | 449.08 |
| 6 | 0.50 | COMB19-M2 | Combination | -30.05 | 62.79 | -0.05 | -5.32 | -38.34 | 417.69 |
| 6 | 1.00 | COMB19-M2 | Combination | -26.59 | 62.79 | -0.05 | -5.32 | -38.31 | 386.29 |
| 6 | 0.00 | COMB20-M2 | Combination | -33.51 | 62.79 | -3.02 | -6.68 | -70.28 | 449.08 |
| 6 | 0.50 | COMB20-M2 | Combination | -30.05 | 62.79 | -3.02 | -6.68 | -68.77 | 417.69 |
| 6 | 1.00 | COMB20-M2 | Combination | -26.59 | 62.79 | -3.02 | -6.68 | -67.26 | 386.29 |
| 6 | 0.00 | COMB21-M2 | Combination | -30.38 | 74.62 | 3.41 | -3.74 | -1.12 | 500.14 |
| 6 | 0.50 | COMB21-M2 | Combination | -26.92 | 74.62 | 3.41 | -3.74 | -2.83 | 462.83 |
| 6 | 1.00 | COMB21-M2 | Combination | -23.46 | 74.62 | 3.41 | -3.74 | -4.53 | 425.52 |
| 6 | 0.00 | COMB22-M2 | Combination | -30.38 | 74.62 | -6.47 | -8.26 | -107.52 | 500.14 |
| 6 | 0.50 | COMB22-M2 | Combination | -26.92 | 74.62 | -6.47 | -8.26 | -104.28 | 462.83 |
| 6 | 1.00 | COMB22-M2 | Combination | -23.46 | 74.62 | -6.47 | -8.26 | -101.04 | 425.52 |
| 6 | 0.00 | COMB23-M2 | Combination | -31.82 | 69.16 | 3.41 | -3.74 | -1.12 | 476.57 |
| 6 | 0.50 | COMB23-M2 | Combination | -28.36 | 69.16 | 3.41 | -3.74 | -2.83 | 441.99 |
| 6 | 1.00 | COMB23-M2 | Combination | -24.90 | 69.16 | 3.41 | -3.74 | -4.53 | 407.41 |
| 6 | 0.00 | COMB24-M2 | Combination | -31.82 | 69.16 | -6.47 | -8.26 | -107.52 | 476.57 |
| 6 | 0.50 | COMB24-M2 | Combination | -28.36 | 69.16 | -6.47 | -8.26 | -104.28 | 441.99 |
| 6 | 1.00 | COMB24-M2 | Combination | -24.90 | 69.16 | -6.47 | -8.26 | -101.04 | 407.41 |
| 6 | 0.00 | COMB25-M2 | Combination | -10.68 | 80.96 | -0.05 | -5.32 | -38.36 | 527.52 |
| 6 | 0.50 | COMB25-M2 | Combination | -7.22 | 80.96 | -0.05 | -5.32 | -38.34 | 487.04 |
| 6 | 1.00 | COMB25-M2 | Combination | -3.76 | 80.96 | -0.05 | -5.32 | -38.31 | 446.55 |
| 6 | 0.00 | COMB26-M2 | Combination | -10.68 | 80.96 | -3.02 | -6.68 | -70.28 | 527.52 |
| 6 | 0.50 | COMB26-M2 | Combination | -7.22 | 80.96 | -3.02 | -6.68 | -68.77 | 487.04 |
| 6 | 1.00 | COMB26-M2 | Combination | -3.76 | 80.96 | -3.02 | -6.68 | -67.26 | 446.55 |
| 6 | 0.00 | COMB27-M2 | Combination | -15.50 | 62.76 | -0.05 | -5.32 | -38.36 | 448.96 |
| 6 | 0.50 | COMB27-M2 | Combination | -12.04 | 62.76 | -0.05 | -5.32 | -38.34 | 417.58 |
| 6 | 1.00 | COMB27-M2 | Combination | -8.58 | 62.76 | -0.05 | -5.32 | -38.31 | 386.21 |
| 6 | 0.00 | COMB28-M2 | Combination | -15.50 | 62.76 | -3.02 | -6.68 | -70.28 | 448.96 |
| 6 | 0.50 | COMB28-M2 | Combination | -12.04 | 62.76 | -3.02 | -6.68 | -68.77 | 417.58 |
| 6 | 1.00 | COMB28-M2 | Combination | -8.58 | 62.76 | -3.02 | -6.68 | -67.26 | 386.21 |
| 6 | 0.00 | COMB29-M2 | Combination | -12.37 | 74.59 | 3.41 | -3.74 | -1.12 | 500.02 |
| 6 | 0.50 | COMB29-M2 | Combination | -8.91 | 74.59 | 3.41 | -3.74 | -2.83 | 462.73 |
| 6 | 1.00 | COMB29-M2 | Combination | -5.45 | 74.59 | 3.41 | -3.74 | -4.53 | 425.43 |
| 6 | 0.00 | COMB30-M2 | Combination | -12.37 | 74.59 | -6.47 | -8.26 | -107.52 | 500.02 |
| 6 | 0.50 | COMB30-M2 | Combination | -8.91 | 74.59 | -6.47 | -8.26 | -104.28 | 462.73 |
| 6 | 1.00 | COMB30-M2 | Combination | -5.45 | 74.59 | -6.47 | -8.26 | -101.04 | 425.43 |
| 6 | 0.00 | COMB31-M2 | Combination | -13.81 | 69.13 | 3.41 | -3.74 | -1.12 | 476.46 |
| 6 | 0.50 | COMB31-M2 | Combination | -10.35 | 69.13 | 3.41 | -3.74 | -2.83 | 441.89 |
| 6 | 1.00 | COMB31-M2 | Combination | -6.89 | 69.13 | 3.41 | -3.74 | -4.53 | 407.33 |
| 6 | 0.00 | COMB32-M2 | Combination | -13.81 | 69.13 | -6.47 | -8.26 | -107.52 | 476.46 |
| 6 | 0.50 | COMB32-M2 | Combination | -10.35 | 69.13 | -6.47 | -8.26 | -104.28 | 441.89 |
| 6 | 1.00 | COMB32-M2 | Combination | -6.89 | 69.13 | -6.47 | -8.26 | -101.04 | 407.33 |
| 6 | 0.00 | COMB33-M2 | Combination | -27.70 | 82.75 | -1.08 | -8.24 | -41.10 | 539.17 |
| 6 | 0.50 | COMB33-M2 | Combination | -24.24 | 82.75 | -1.08 | -8.24 | -40.56 | 497.79 |
| 6 | 1.00 | COMB33-M2 | Combination | -20.78 | 82.75 | -1.08 | -8.24 | -40.02 | 456.42 |
| 6 | 0.00 | COMB34-M2 | Combination | -27.70 | 82.75 | -4.05 | -9.59 | -73.02 | 539.17 |
| 6 | 0.50 | COMB34-M2 | Combination | -24.24 | 82.75 | -4.05 | -9.59 | -70.99 | 497.79 |
| 6 | 1.00 | COMB34-M2 | Combination | -20.78 | 82.75 | -4.05 | -9.59 | -68.97 | 456.42 |
| 6 | 0.00 | COMB35-M2 | Combination | -32.52 | 64.54 | -1.08 | -8.24 | -41.10 | 460.61 |
| 6 | 0.50 | COMB35-M2 | Combination | -29.06 | 64.54 | -1.08 | -8.24 | -40.56 | 428.34 |
| 6 | 1.00 | COMB35-M2 | Combination | -25.60 | 64.54 | -1.08 | -8.24 | -40.02 | 396.07 |
| 6 | 0.00 | COMB36-M2 | Combination | -32.52 | 64.54 | -4.05 | -9.59 | -73.02 | 460.61 |
| 6 | 0.50 | COMB36-M2 | Combination | -29.06 | 64.54 | -4.05 | -9.59 | -70.99 | 428.34 |
| 6 | 1.00 | COMB36-M2 | Combination | -25.60 | 64.54 | -4.05 | -9.59 | -68.97 | 396.07 |
| 6 | 0.00 | COMB37-M2 | Combination | -29.39 | 76.37 | 2.37 | -6.66 | -3.86 | 511.67 |
| 6 | 0.50 | COMB37-M2 | Combination | -25.93 | 76.37 | 2.37 | -6.66 | -5.05 | 473.49 |
| 6 | 1.00 | COMB37-M2 | Combination | -22.47 | 76.37 | 2.37 | -6.66 | -6.24 | 435.30 |
| 6 | 0.00 | COMB38-M2 | Combination | -29.39 | 76.37 | -7.51 | -11.17 | -110.26 | 511.67 |
| 6 | 0.50 | COMB38-M2 | Combination | -25.93 | 76.37 | -7.51 | -11.17 | -106.50 | 473.49 |
| 6 | 1.00 | COMB38-M2 | Combination | -22.47 | 76.37 | -7.51 | -11.17 | -102.75 | 435.30 |
| 6 | 0.00 | COMB39-M2 | Combination | -30.83 | 70.91 | 2.37 | -6.66 | -3.86 | 488.11 |
| 6 | 0.50 | COMB39-M2 | Combination | -27.37 | 70.91 | 2.37 | -6.66 | -5.05 | 452.65 |
| 6 | 1.00 | COMB39-M2 | Combination | -23.91 | 70.91 | 2.37 | -6.66 | -6.24 | 417.19 |
| 6 | 0.00 | COMB40-M2 | Combination | -30.83 | 70.91 | -7.51 | -11.17 | -110.26 | 488.11 |
| 6 | 0.50 | COMB40-M2 | Combination | -27.37 | 70.91 | -7.51 | -11.17 | -106.50 | 452.65 |
| 6 | 1.00 | COMB40-M2 | Combination | -23.91 | 70.91 | -7.51 | -11.17 | -102.75 | 417.19 |
| 6 | 0.00 | COMB41-M2 | Combination | -9.69 | 82.72 | -1.08 | -8.24 | -41.10 | 539.05 |
| 6 | 0.50 | COMB41-M2 | Combination | -6.23 | 82.72 | -1.08 | -8.24 | -40.56 | 497.69 |
| 6 | 1.00 | COMB41-M2 | Combination | -2.77 | 82.72 | -1.08 | -8.24 | -40.02 | 456.33 |
| 6 | 0.00 | COMB42-M2 | Combination | -9.69 | 82.72 | -4.05 | -9.59 | -73.02 | 539.05 |
| 6 | 0.50 | COMB42-M2 | Combination | -6.23 | 82.72 | -4.05 | -9.59 | -70.99 | 497.69 |
| 6 | 1.00 | COMB42-M2 | Combination | -2.77 | 82.72 | -4.05 | -9.59 | -68.97 | 456.33 |
| 6 | 0.00 | COMB43-M2 | Combination | -14.51 | 64.51 | -1.08 | -8.24 | -41.10 | 460.50 |
| 6 | 0.50 | COMB43-M2 | Combination | -11.05 | 64.51 | -1.08 | -8.24 | -40.56 | 428.24 |
| 6 | 1.00 | COMB43-M2 | Combination | -7.59 | 64.51 | -1.08 | -8.24 | -40.02 | 395.98 |
| 6 | 0.00 | COMB44-M2 | Combination | -14.51 | 64.51 | -4.05 | -9.59 | -73.02 | 460.50 |
| 6 | 0.50 | COMB44-M2 | Combination | -11.05 | 64.51 | -4.05 | -9.59 | -70.99 | 428.24 |
| 6 | 1.00 | COMB44-M2 | Combination | -7.59 | 64.51 | -4.05 | -9.59 | -68.97 | 395.98 |
| 6 | 0.00 | COMB45-M2 | Combination | -11.38 | 76.35 | 2.37 | -6.66 | -3.86 | 511.56 |
| 6 | 0.50 | COMB45-M2 | Combination | -7.92 | 76.35 | 2.37 | -6.66 | -5.05 | 473.38 |
| 6 | 1.00 | COMB45-M2 | Combination | -4.46 | 76.35 | 2.37 | -6.66 | -6.24 | 435.21 |
| 6 | 0.00 | COMB46-M2 | Combination | -11.38 | 76.35 | -7.51 | -11.17 | -110.26 | 511.56 |
| 6 | 0.50 | COMB46-M2 | Combination | -7.92 | 76.35 | -7.51 | -11.17 | -106.50 | 473.38 |
| 6 | 1.00 | COMB46-M2 | Combination | -4.46 | 76.35 | -7.51 | -11.17 | -102.75 | 435.21 |
| 6 | 0.00 | COMB47-M2 | Combination | -12.82 | 70.89 | 2.37 | -6.66 | -3.86 | 487.99 |
| 6 | 0.50 | COMB47-M2 | Combination | -9.36 | 70.89 | 2.37 | -6.66 | -5.05 | 452.55 |
| 6 | 1.00 | COMB47-M2 | Combination | -5.90 | 70.89 | 2.37 | -6.66 | -6.24 | 417.11 |
| 6 | 0.00 | COMB48-M2 | Combination | -12.82 | 70.89 | -7.51 | -11.17 | -110.26 | 487.99 |
| 6 | 0.50 | COMB48-M2 | Combination | -9.36 | 70.89 | -7.51 | -11.17 | -106.50 | 452.55 |
| 6 | 1.00 | COMB48-M2 | Combination | -5.90 | 70.89 | -7.51 | -11.17 | -102.75 | 417.11 |
| 12 | 0.00 | COMB1 | Combination | -57.06 | 32.04 | -0.20 | -4.49 | -41.01 | 94.72 |
| 12 | 2.50 | COMB1 | Combination | -39.76 | 32.04 | -0.20 | -4.49 | -40.50 | 14.61 |
| 12 | 5.00 | COMB1 | Combination | -22.46 | 32.04 | -0.20 | -4.49 | -40.00 | -65.50 |
| 12 | 0.00 | COMB2 | Combination | -57.06 | 32.04 | -3.17 | -5.85 | -69.96 | 94.72 |
| 12 | 2.50 | COMB2 | Combination | -39.76 | 32.04 | -3.17 | -5.85 | -62.05 | 14.61 |
| 12 | 5.00 | COMB2 | Combination | -22.46 | 32.04 | -3.17 | -5.85 | -54.13 | -65.50 |
| 12 | 0.00 | COMB3 | Combination | -61.88 | 13.84 | -0.20 | -4.49 | -41.01 | 34.37 |
| 12 | 2.50 | COMB3 | Combination | -44.58 | 13.84 | -0.20 | -4.49 | -40.50 | -0.23 |
| 12 | 5.00 | COMB3 | Combination | -27.28 | 13.84 | -0.20 | -4.49 | -40.00 | -34.83 |
| 12 | 0.00 | COMB4 | Combination | -61.88 | 13.84 | -3.17 | -5.85 | -69.96 | 34.37 |
| 12 | 2.50 | COMB4 | Combination | -44.58 | 13.84 | -3.17 | -5.85 | -62.05 | -0.23 |
| 12 | 5.00 | COMB4 | Combination | -27.28 | 13.84 | -3.17 | -5.85 | -54.13 | -34.83 |
| 12 | 0.00 | COMB5 | Combination | -58.75 | 25.67 | 3.26 | -2.91 | -7.23 | 73.60 |
| 12 | 2.50 | COMB5 | Combination | -41.45 | 25.67 | 3.26 | -2.91 | -15.37 | 9.42 |
| 12 | 5.00 | COMB5 | Combination | -24.15 | 25.67 | 3.26 | -2.91 | -23.51 | -54.77 |
| 12 | 0.00 | COMB6 | Combination | -58.75 | 25.67 | -6.63 | -7.43 | -103.74 | 73.60 |
| 12 | 2.50 | COMB6 | Combination | -41.45 | 25.67 | -6.63 | -7.43 | -87.18 | 9.42 |
| 12 | 5.00 | COMB6 | Combination | -24.15 | 25.67 | -6.63 | -7.43 | -70.61 | -54.77 |
| 12 | 0.00 | COMB7 | Combination | -60.19 | 20.21 | 3.26 | -2.91 | -7.23 | 55.49 |
| 12 | 2.50 | COMB7 | Combination | -42.89 | 20.21 | 3.26 | -2.91 | -15.37 | 4.96 |
| 12 | 5.00 | COMB7 | Combination | -25.59 | 20.21 | 3.26 | -2.91 | -23.51 | -45.56 |
| 12 | 0.00 | COMB8 | Combination | -60.19 | 20.21 | -6.63 | -7.43 | -103.74 | 55.49 |
| 12 | 2.50 | COMB8 | Combination | -42.89 | 20.21 | -6.63 | -7.43 | -87.18 | 4.96 |
| 12 | 5.00 | COMB8 | Combination | -25.59 | 20.21 | -6.63 | -7.43 | -70.61 | -45.56 |
| 12 | 0.00 | COMB9 | Combination | -39.05 | 32.02 | -0.20 | -4.49 | -41.01 | 94.63 |
| 12 | 2.50 | COMB9 | Combination | -21.75 | 32.02 | -0.20 | -4.49 | -40.50 | 14.59 |
| 12 | 5.00 | COMB9 | Combination | -4.45 | 32.02 | -0.20 | -4.49 | -40.00 | -65.45 |
| 12 | 0.00 | COMB10 | Combination | -39.05 | 32.02 | -3.17 | -5.85 | -69.96 | 94.63 |
| 12 | 2.50 | COMB10 | Combination | -21.75 | 32.02 | -3.17 | -5.85 | -62.05 | 14.59 |
| 12 | 5.00 | COMB10 | Combination | -4.45 | 32.02 | -3.17 | -5.85 | -54.13 | -65.45 |
| 12 | 0.00 | COMB11 | Combination | -43.87 | 13.81 | -0.20 | -4.49 | -41.01 | 34.28 |
| 12 | 2.50 | COMB11 | Combination | -26.57 | 13.81 | -0.20 | -4.49 | -40.50 | -0.25 |
| 12 | 5.00 | COMB11 | Combination | -9.27 | 13.81 | -0.20 | -4.49 | -40.00 | -34.78 |
| 12 | 0.00 | COMB12 | Combination | -43.87 | 13.81 | -3.17 | -5.85 | -69.96 | 34.28 |
| 12 | 2.50 | COMB12 | Combination | -26.57 | 13.81 | -3.17 | -5.85 | -62.05 | -0.25 |
| 12 | 5.00 | COMB12 | Combination | -9.27 | 13.81 | -3.17 | -5.85 | -54.13 | -34.78 |
| 12 | 0.00 | COMB13 | Combination | -40.74 | 25.65 | 3.26 | -2.91 | -7.23 | 73.51 |
| 12 | 2.50 | COMB13 | Combination | -23.44 | 25.65 | 3.26 | -2.91 | -15.37 | 9.40 |
| 12 | 5.00 | COMB13 | Combination | -6.14 | 25.65 | 3.26 | -2.91 | -23.51 | -54.72 |
| 12 | 0.00 | COMB14 | Combination | -40.74 | 25.65 | -6.63 | -7.43 | -103.74 | 73.51 |
| 12 | 2.50 | COMB14 | Combination | -23.44 | 25.65 | -6.63 | -7.43 | -87.18 | 9.40 |
| 12 | 5.00 | COMB14 | Combination | -6.14 | 25.65 | -6.63 | -7.43 | -70.61 | -54.72 |
| 12 | 0.00 | COMB15 | Combination | -42.18 | 20.18 | 3.26 | -2.91 | -7.23 | 55.40 |
| 12 | 2.50 | COMB15 | Combination | -24.88 | 20.18 | 3.26 | -2.91 | -15.37 | 4.94 |
| 12 | 5.00 | COMB15 | Combination | -7.58 | 20.18 | 3.26 | -2.91 | -23.51 | -45.52 |
| 12 | 0.00 | COMB16 | Combination | -42.18 | 20.18 | -6.63 | -7.43 | -103.74 | 55.40 |
| 12 | 2.50 | COMB16 | Combination | -24.88 | 20.18 | -6.63 | -7.43 | -87.18 | 4.94 |
| 12 | 5.00 | COMB16 | Combination | -7.58 | 20.18 | -6.63 | -7.43 | -70.61 | -45.52 |
| 12 | 0.00 | COMB17-M2 | Combination | -21.77 | 80.99 | -0.05 | -5.32 | -38.31 | 446.64 |
| 12 | 2.50 | COMB17-M2 | Combination | -4.47 | 80.99 | -0.05 | -5.32 | -38.18 | 244.17 |
| 12 | 5.00 | COMB17-M2 | Combination | 12.83 | 80.99 | -0.05 | -5.32 | -38.06 | 41.69 |
| 12 | 0.00 | COMB18-M2 | Combination | -21.77 | 80.99 | -3.02 | -6.68 | -67.26 | 446.64 |
| 12 | 2.50 | COMB18-M2 | Combination | -4.47 | 80.99 | -3.02 | -6.68 | -59.73 | 244.17 |
| 12 | 5.00 | COMB18-M2 | Combination | 12.83 | 80.99 | -3.02 | -6.68 | -52.19 | 41.69 |
| 12 | 0.00 | COMB19-M2 | Combination | -26.59 | 62.79 | -0.05 | -5.32 | -38.31 | 386.29 |
| 12 | 2.50 | COMB19-M2 | Combination | -9.29 | 62.79 | -0.05 | -5.32 | -38.18 | 229.33 |
| 12 | 5.00 | COMB19-M2 | Combination | 8.01 | 62.79 | -0.05 | -5.32 | -38.06 | 72.36 |
| 12 | 0.00 | COMB20-M2 | Combination | -26.59 | 62.79 | -3.02 | -6.68 | -67.26 | 386.29 |
| 12 | 2.50 | COMB20-M2 | Combination | -9.29 | 62.79 | -3.02 | -6.68 | -59.73 | 229.33 |
| 12 | 5.00 | COMB20-M2 | Combination | 8.01 | 62.79 | -3.02 | -6.68 | -52.19 | 72.36 |
| 12 | 0.00 | COMB21-M2 | Combination | -23.46 | 74.62 | 3.41 | -3.74 | -4.53 | 425.52 |
| 12 | 2.50 | COMB21-M2 | Combination | -6.16 | 74.62 | 3.41 | -3.74 | -13.05 | 238.97 |
| 12 | 5.00 | COMB21-M2 | Combination | 11.14 | 74.62 | 3.41 | -3.74 | -21.57 | 52.43 |
| 12 | 0.00 | COMB22-M2 | Combination | -23.46 | 74.62 | -6.47 | -8.26 | -101.04 | 425.52 |
| 12 | 2.50 | COMB22-M2 | Combination | -6.16 | 74.62 | -6.47 | -8.26 | -84.86 | 238.97 |
| 12 | 5.00 | COMB22-M2 | Combination | 11.14 | 74.62 | -6.47 | -8.26 | -68.67 | 52.43 |
| 12 | 0.00 | COMB23-M2 | Combination | -24.90 | 69.16 | 3.41 | -3.74 | -4.53 | 407.41 |
| 12 | 2.50 | COMB23-M2 | Combination | -7.60 | 69.16 | 3.41 | -3.74 | -13.05 | 234.52 |
| 12 | 5.00 | COMB23-M2 | Combination | 9.70 | 69.16 | 3.41 | -3.74 | -21.57 | 61.63 |
| 12 | 0.00 | COMB24-M2 | Combination | -24.90 | 69.16 | -6.47 | -8.26 | -101.04 | 407.41 |
| 12 | 2.50 | COMB24-M2 | Combination | -7.60 | 69.16 | -6.47 | -8.26 | -84.86 | 234.52 |
| 12 | 5.00 | COMB24-M2 | Combination | 9.70 | 69.16 | -6.47 | -8.26 | -68.67 | 61.63 |
| 12 | 0.00 | COMB25-M2 | Combination | -3.76 | 80.96 | -0.05 | -5.32 | -38.31 | 446.55 |
| 12 | 2.50 | COMB25-M2 | Combination | 13.54 | 80.96 | -0.05 | -5.32 | -38.18 | 244.15 |
| 12 | 5.00 | COMB25-M2 | Combination | 30.84 | 80.96 | -0.05 | -5.32 | -38.06 | 41.74 |
| 12 | 0.00 | COMB26-M2 | Combination | -3.76 | 80.96 | -3.02 | -6.68 | -67.26 | 446.55 |
| 12 | 2.50 | COMB26-M2 | Combination | 13.54 | 80.96 | -3.02 | -6.68 | -59.73 | 244.15 |
| 12 | 5.00 | COMB26-M2 | Combination | 30.84 | 80.96 | -3.02 | -6.68 | -52.19 | 41.74 |
| 12 | 0.00 | COMB27-M2 | Combination | -8.58 | 62.76 | -0.05 | -5.32 | -38.31 | 386.21 |
| 12 | 2.50 | COMB27-M2 | Combination | 8.72 | 62.76 | -0.05 | -5.32 | -38.18 | 229.31 |
| 12 | 5.00 | COMB27-M2 | Combination | 26.02 | 62.76 | -0.05 | -5.32 | -38.06 | 72.41 |
| 12 | 0.00 | COMB28-M2 | Combination | -8.58 | 62.76 | -3.02 | -6.68 | -67.26 | 386.21 |
| 12 | 2.50 | COMB28-M2 | Combination | 8.72 | 62.76 | -3.02 | -6.68 | -59.73 | 229.31 |
| 12 | 5.00 | COMB28-M2 | Combination | 26.02 | 62.76 | -3.02 | -6.68 | -52.19 | 72.41 |
| 12 | 0.00 | COMB29-M2 | Combination | -5.45 | 74.59 | 3.41 | -3.74 | -4.53 | 425.43 |
| 12 | 2.50 | COMB29-M2 | Combination | 11.85 | 74.59 | 3.41 | -3.74 | -13.05 | 238.95 |
| 12 | 5.00 | COMB29-M2 | Combination | 29.15 | 74.59 | 3.41 | -3.74 | -21.57 | 52.47 |
| 12 | 0.00 | COMB30-M2 | Combination | -5.45 | 74.59 | -6.47 | -8.26 | -101.04 | 425.43 |
| 12 | 2.50 | COMB30-M2 | Combination | 11.85 | 74.59 | -6.47 | -8.26 | -84.86 | 238.95 |
| 12 | 5.00 | COMB30-M2 | Combination | 29.15 | 74.59 | -6.47 | -8.26 | -68.67 | 52.47 |
| 12 | 0.00 | COMB31-M2 | Combination | -6.89 | 69.13 | 3.41 | -3.74 | -4.53 | 407.33 |
| 12 | 2.50 | COMB31-M2 | Combination | 10.41 | 69.13 | 3.41 | -3.74 | -13.05 | 234.50 |
| 12 | 5.00 | COMB31-M2 | Combination | 27.71 | 69.13 | 3.41 | -3.74 | -21.57 | 61.68 |
| 12 | 0.00 | COMB32-M2 | Combination | -6.89 | 69.13 | -6.47 | -8.26 | -101.04 | 407.33 |
| 12 | 2.50 | COMB32-M2 | Combination | 10.41 | 69.13 | -6.47 | -8.26 | -84.86 | 234.50 |
| 12 | 5.00 | COMB32-M2 | Combination | 27.71 | 69.13 | -6.47 | -8.26 | -68.67 | 61.68 |
| 12 | 0.00 | COMB33-M2 | Combination | -20.78 | 82.75 | -1.08 | -8.24 | -40.02 | 456.42 |
| 12 | 2.50 | COMB33-M2 | Combination | -3.48 | 82.75 | -1.08 | -8.24 | -37.30 | 249.55 |
| 12 | 5.00 | COMB33-M2 | Combination | 13.82 | 82.75 | -1.08 | -8.24 | -34.59 | 42.69 |
| 12 | 0.00 | COMB34-M2 | Combination | -20.78 | 82.75 | -4.05 | -9.59 | -68.97 | 456.42 |
| 12 | 2.50 | COMB34-M2 | Combination | -3.48 | 82.75 | -4.05 | -9.59 | -58.85 | 249.55 |
| 12 | 5.00 | COMB34-M2 | Combination | 13.82 | 82.75 | -4.05 | -9.59 | -48.72 | 42.69 |
| 12 | 0.00 | COMB35-M2 | Combination | -25.60 | 64.54 | -1.08 | -8.24 | -40.02 | 396.07 |
| 12 | 2.50 | COMB35-M2 | Combination | -8.30 | 64.54 | -1.08 | -8.24 | -37.30 | 234.72 |
| 12 | 5.00 | COMB35-M2 | Combination | 9.00 | 64.54 | -1.08 | -8.24 | -34.59 | 73.36 |
| 12 | 0.00 | COMB36-M2 | Combination | -25.60 | 64.54 | -4.05 | -9.59 | -68.97 | 396.07 |
| 12 | 2.50 | COMB36-M2 | Combination | -8.30 | 64.54 | -4.05 | -9.59 | -58.85 | 234.72 |
| 12 | 5.00 | COMB36-M2 | Combination | 9.00 | 64.54 | -4.05 | -9.59 | -48.72 | 73.36 |
| 12 | 0.00 | COMB37-M2 | Combination | -22.47 | 76.37 | 2.37 | -6.66 | -6.24 | 435.30 |
| 12 | 2.50 | COMB37-M2 | Combination | -5.17 | 76.37 | 2.37 | -6.66 | -12.17 | 244.36 |
| 12 | 5.00 | COMB37-M2 | Combination | 12.13 | 76.37 | 2.37 | -6.66 | -18.11 | 53.42 |
| 12 | 0.00 | COMB38-M2 | Combination | -22.47 | 76.37 | -7.51 | -11.17 | -102.75 | 435.30 |
| 12 | 2.50 | COMB38-M2 | Combination | -5.17 | 76.37 | -7.51 | -11.17 | -83.98 | 244.36 |
| 12 | 5.00 | COMB38-M2 | Combination | 12.13 | 76.37 | -7.51 | -11.17 | -65.21 | 53.42 |
| 12 | 0.00 | COMB39-M2 | Combination | -23.91 | 70.91 | 2.37 | -6.66 | -6.24 | 417.19 |
| 12 | 2.50 | COMB39-M2 | Combination | -6.61 | 70.91 | 2.37 | -6.66 | -12.17 | 239.91 |
| 12 | 5.00 | COMB39-M2 | Combination | 10.69 | 70.91 | 2.37 | -6.66 | -18.11 | 62.63 |
| 12 | 0.00 | COMB40-M2 | Combination | -23.91 | 70.91 | -7.51 | -11.17 | -102.75 | 417.19 |
| 12 | 2.50 | COMB40-M2 | Combination | -6.61 | 70.91 | -7.51 | -11.17 | -83.98 | 239.91 |
| 12 | 5.00 | COMB40-M2 | Combination | 10.69 | 70.91 | -7.51 | -11.17 | -65.21 | 62.63 |
| 12 | 0.00 | COMB41-M2 | Combination | -2.77 | 82.72 | -1.08 | -8.24 | -40.02 | 456.33 |
| 12 | 2.50 | COMB41-M2 | Combination | 14.53 | 82.72 | -1.08 | -8.24 | -37.30 | 249.54 |
| 12 | 5.00 | COMB41-M2 | Combination | 31.83 | 82.72 | -1.08 | -8.24 | -34.59 | 42.74 |
| 12 | 0.00 | COMB42-M2 | Combination | -2.77 | 82.72 | -4.05 | -9.59 | -68.97 | 456.33 |
| 12 | 2.50 | COMB42-M2 | Combination | 14.53 | 82.72 | -4.05 | -9.59 | -58.85 | 249.54 |
| 12 | 5.00 | COMB42-M2 | Combination | 31.83 | 82.72 | -4.05 | -9.59 | -48.72 | 42.74 |
| 12 | 0.00 | COMB43-M2 | Combination | -7.59 | 64.51 | -1.08 | -8.24 | -40.02 | 395.98 |
| 12 | 2.50 | COMB43-M2 | Combination | 9.71 | 64.51 | -1.08 | -8.24 | -37.30 | 234.70 |
| 12 | 5.00 | COMB43-M2 | Combination | 27.01 | 64.51 | -1.08 | -8.24 | -34.59 | 73.41 |
| 12 | 0.00 | COMB44-M2 | Combination | -7.59 | 64.51 | -4.05 | -9.59 | -68.97 | 395.98 |
| 12 | 2.50 | COMB44-M2 | Combination | 9.71 | 64.51 | -4.05 | -9.59 | -58.85 | 234.70 |
| 12 | 5.00 | COMB44-M2 | Combination | 27.01 | 64.51 | -4.05 | -9.59 | -48.72 | 73.41 |
| 12 | 0.00 | COMB45-M2 | Combination | -4.46 | 76.35 | 2.37 | -6.66 | -6.24 | 435.21 |
| 12 | 2.50 | COMB45-M2 | Combination | 12.84 | 76.35 | 2.37 | -6.66 | -12.17 | 244.34 |
| 12 | 5.00 | COMB45-M2 | Combination | 30.14 | 76.35 | 2.37 | -6.66 | -18.11 | 53.47 |
| 12 | 0.00 | COMB46-M2 | Combination | -4.46 | 76.35 | -7.51 | -11.17 | -102.75 | 435.21 |
| 12 | 2.50 | COMB46-M2 | Combination | 12.84 | 76.35 | -7.51 | -11.17 | -83.98 | 244.34 |
| 12 | 5.00 | COMB46-M2 | Combination | 30.14 | 76.35 | -7.51 | -11.17 | -65.21 | 53.47 |
| 12 | 0.00 | COMB47-M2 | Combination | -5.90 | 70.89 | 2.37 | -6.66 | -6.24 | 417.11 |
| 12 | 2.50 | COMB47-M2 | Combination | 11.40 | 70.89 | 2.37 | -6.66 | -12.17 | 239.89 |
| 12 | 5.00 | COMB47-M2 | Combination | 28.70 | 70.89 | 2.37 | -6.66 | -18.11 | 62.67 |
| 12 | 0.00 | COMB48-M2 | Combination | -5.90 | 70.89 | -7.51 | -11.17 | -102.75 | 417.11 |
| 12 | 2.50 | COMB48-M2 | Combination | 11.40 | 70.89 | -7.51 | -11.17 | -83.98 | 239.89 |
| 12 | 5.00 | COMB48-M2 | Combination | 28.70 | 70.89 | -7.51 | -11.17 | -65.21 | 62.67 |

Tabla 10-4 Elementos mecánicos mástil 2

## Diseño de trabe de liga

### Diseño a flexión

Las combinaciones con los elementos mecánicos máximos son los siguientes:

COMB43 : Pu = 32.3 Ton   V2 = 52.0   V3 = 2.3 Ton   M2 =14.5 Ton-m   M3 = 455.0 Ton-m

### Elementos mecánicos, trabe de liga

| TABLE: Element Forces - Frames, Trabe de Liga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frame | Station | OutputCase | CaseType | P | V2 | V3 | T | M2 | M3 |
| Text | m | Text | Text | Tonf | Tonf | Tonf | Tonf-m | Tonf-m | Tonf-m |
| 9 | 0.00 | COMB1 | Combination | 4.51 | -14.33 | 2.57 | 22.80 | 17.03 | 23.24 |
| 9 | 0.50 | COMB1 | Combination | 4.51 | -11.65 | 2.57 | 22.80 | 15.75 | 29.69 |
| 9 | 0.99 | COMB1 | Combination | 4.51 | -8.96 | 2.57 | 22.80 | 14.48 | 34.81 |
| 9 | 1.49 | COMB1 | Combination | 4.51 | -6.27 | 2.57 | 22.80 | 13.20 | 38.59 |
| 9 | 1.99 | COMB1 | Combination | 4.51 | -3.59 | 2.57 | 22.80 | 11.92 | 41.04 |
| 9 | 2.48 | COMB1 | Combination | 4.51 | -0.90 | 2.57 | 22.80 | 10.64 | 42.16 |
| 9 | 2.98 | COMB1 | Combination | 4.51 | 1.78 | 2.57 | 22.80 | 9.37 | 41.94 |
| 9 | 3.48 | COMB1 | Combination | 4.51 | 4.47 | 2.57 | 22.80 | 8.09 | 40.39 |
| 9 | 3.98 | COMB1 | Combination | 4.51 | 7.16 | 2.57 | 22.80 | 6.81 | 37.50 |
| 9 | 4.47 | COMB1 | Combination | 4.51 | 9.84 | 2.57 | 22.80 | 5.53 | 33.27 |
| 9 | 4.97 | COMB1 | Combination | 4.51 | 12.53 | 2.57 | 22.80 | 4.25 | 27.72 |
| 9 | 5.47 | COMB1 | Combination | 4.51 | 15.22 | 2.57 | 22.80 | 2.98 | 20.82 |
| 9 | 5.96 | COMB1 | Combination | 4.51 | 17.90 | 2.57 | 22.80 | 1.70 | 12.59 |
| 9 | 6.46 | COMB1 | Combination | 4.51 | 20.59 | 2.57 | 22.80 | 0.42 | 3.03 |
| 9 | 6.96 | COMB1 | Combination | 4.51 | 23.27 | 2.57 | 22.80 | -0.86 | -7.87 |
| 9 | 7.45 | COMB1 | Combination | 4.51 | 25.96 | 2.57 | 22.80 | -2.13 | -20.10 |
| 9 | 7.95 | COMB1 | Combination | 4.51 | 28.65 | 2.57 | 22.80 | -3.41 | -33.66 |
| 9 | 0.00 | COMB2 | Combination | 4.51 | -14.33 | 2.75 | 24.00 | 18.10 | 23.24 |
| 9 | 0.50 | COMB2 | Combination | 4.51 | -11.65 | 2.75 | 24.00 | 16.73 | 29.69 |
| 9 | 0.99 | COMB2 | Combination | 4.51 | -8.96 | 2.75 | 24.00 | 15.36 | 34.81 |
| 9 | 1.49 | COMB2 | Combination | 4.51 | -6.27 | 2.75 | 24.00 | 13.99 | 38.59 |
| 9 | 1.99 | COMB2 | Combination | 4.51 | -3.59 | 2.75 | 24.00 | 12.63 | 41.04 |
| 9 | 2.48 | COMB2 | Combination | 4.51 | -0.90 | 2.75 | 24.00 | 11.26 | 42.16 |
| 9 | 2.98 | COMB2 | Combination | 4.51 | 1.78 | 2.75 | 24.00 | 9.89 | 41.94 |
| 9 | 3.48 | COMB2 | Combination | 4.51 | 4.47 | 2.75 | 24.00 | 8.52 | 40.39 |
| 9 | 3.98 | COMB2 | Combination | 4.51 | 7.16 | 2.75 | 24.00 | 7.16 | 37.50 |
| 9 | 4.47 | COMB2 | Combination | 4.51 | 9.84 | 2.75 | 24.00 | 5.79 | 33.27 |
| 9 | 4.97 | COMB2 | Combination | 4.51 | 12.53 | 2.75 | 24.00 | 4.42 | 27.72 |
| 9 | 5.47 | COMB2 | Combination | 4.51 | 15.22 | 2.75 | 24.00 | 3.05 | 20.82 |
| 9 | 5.96 | COMB2 | Combination | 4.51 | 17.90 | 2.75 | 24.00 | 1.69 | 12.59 |
| 9 | 6.46 | COMB2 | Combination | 4.51 | 20.59 | 2.75 | 24.00 | 0.32 | 3.03 |
| 9 | 6.96 | COMB2 | Combination | 4.51 | 23.27 | 2.75 | 24.00 | -1.05 | -7.87 |
| 9 | 7.45 | COMB2 | Combination | 4.51 | 25.96 | 2.75 | 24.00 | -2.42 | -20.10 |
| 9 | 7.95 | COMB2 | Combination | 4.51 | 28.65 | 2.75 | 24.00 | -3.78 | -33.66 |
| 9 | 0.00 | COMB3 | Combination | 1.08 | -23.24 | 2.57 | 22.80 | 17.03 | -23.26 |
| 9 | 0.50 | COMB3 | Combination | 1.08 | -20.55 | 2.57 | 22.80 | 15.75 | -12.38 |
| 9 | 0.99 | COMB3 | Combination | 1.08 | -17.86 | 2.57 | 22.80 | 14.48 | -2.84 |
| 9 | 1.49 | COMB3 | Combination | 1.08 | -15.18 | 2.57 | 22.80 | 13.20 | 5.37 |
| 9 | 1.99 | COMB3 | Combination | 1.08 | -12.49 | 2.57 | 22.80 | 11.92 | 12.24 |
| 9 | 2.48 | COMB3 | Combination | 1.08 | -9.80 | 2.57 | 22.80 | 10.64 | 17.78 |
| 9 | 2.98 | COMB3 | Combination | 1.08 | -7.12 | 2.57 | 22.80 | 9.37 | 21.99 |
| 9 | 3.48 | COMB3 | Combination | 1.08 | -4.43 | 2.57 | 22.80 | 8.09 | 24.86 |
| 9 | 3.98 | COMB3 | Combination | 1.08 | -1.75 | 2.57 | 22.80 | 6.81 | 26.39 |
| 9 | 4.47 | COMB3 | Combination | 1.08 | 0.94 | 2.57 | 22.80 | 5.53 | 26.59 |
| 9 | 4.97 | COMB3 | Combination | 1.08 | 3.63 | 2.57 | 22.80 | 4.25 | 25.46 |
| 9 | 5.47 | COMB3 | Combination | 1.08 | 6.31 | 2.57 | 22.80 | 2.98 | 22.99 |
| 9 | 5.96 | COMB3 | Combination | 1.08 | 9.00 | 2.57 | 22.80 | 1.70 | 19.18 |
| 9 | 6.46 | COMB3 | Combination | 1.08 | 11.69 | 2.57 | 22.80 | 0.42 | 14.04 |
| 9 | 6.96 | COMB3 | Combination | 1.08 | 14.37 | 2.57 | 22.80 | -0.86 | 7.57 |
| 9 | 7.45 | COMB3 | Combination | 1.08 | 17.06 | 2.57 | 22.80 | -2.13 | -0.24 |
| 9 | 7.95 | COMB3 | Combination | 1.08 | 19.74 | 2.57 | 22.80 | -3.41 | -9.38 |
| 9 | 0.00 | COMB4 | Combination | 1.08 | -23.24 | 2.75 | 24.00 | 18.10 | -23.26 |
| 9 | 0.50 | COMB4 | Combination | 1.08 | -20.55 | 2.75 | 24.00 | 16.73 | -12.38 |
| 9 | 0.99 | COMB4 | Combination | 1.08 | -17.86 | 2.75 | 24.00 | 15.36 | -2.84 |
| 9 | 1.49 | COMB4 | Combination | 1.08 | -15.18 | 2.75 | 24.00 | 13.99 | 5.37 |
| 9 | 1.99 | COMB4 | Combination | 1.08 | -12.49 | 2.75 | 24.00 | 12.63 | 12.24 |
| 9 | 2.48 | COMB4 | Combination | 1.08 | -9.80 | 2.75 | 24.00 | 11.26 | 17.78 |
| 9 | 2.98 | COMB4 | Combination | 1.08 | -7.12 | 2.75 | 24.00 | 9.89 | 21.99 |
| 9 | 3.48 | COMB4 | Combination | 1.08 | -4.43 | 2.75 | 24.00 | 8.52 | 24.86 |
| 9 | 3.98 | COMB4 | Combination | 1.08 | -1.75 | 2.75 | 24.00 | 7.16 | 26.39 |
| 9 | 4.47 | COMB4 | Combination | 1.08 | 0.94 | 2.75 | 24.00 | 5.79 | 26.59 |
| 9 | 4.97 | COMB4 | Combination | 1.08 | 3.63 | 2.75 | 24.00 | 4.42 | 25.46 |
| 9 | 5.47 | COMB4 | Combination | 1.08 | 6.31 | 2.75 | 24.00 | 3.05 | 22.99 |
| 9 | 5.96 | COMB4 | Combination | 1.08 | 9.00 | 2.75 | 24.00 | 1.69 | 19.18 |
| 9 | 6.46 | COMB4 | Combination | 1.08 | 11.69 | 2.75 | 24.00 | 0.32 | 14.04 |
| 9 | 6.96 | COMB4 | Combination | 1.08 | 14.37 | 2.75 | 24.00 | -1.05 | 7.57 |
| 9 | 7.45 | COMB4 | Combination | 1.08 | 17.06 | 2.75 | 24.00 | -2.42 | -0.24 |
| 9 | 7.95 | COMB4 | Combination | 1.08 | 19.74 | 2.75 | 24.00 | -3.78 | -9.38 |
| 9 | 0.00 | COMB5 | Combination | 3.31 | -17.45 | 2.36 | 21.40 | 15.79 | 6.96 |
| 9 | 0.50 | COMB5 | Combination | 3.31 | -14.76 | 2.36 | 21.40 | 14.62 | 14.96 |
| 9 | 0.99 | COMB5 | Combination | 3.31 | -12.08 | 2.36 | 21.40 | 13.44 | 21.63 |
| 9 | 1.49 | COMB5 | Combination | 3.31 | -9.39 | 2.36 | 21.40 | 12.27 | 26.97 |
| 9 | 1.99 | COMB5 | Combination | 3.31 | -6.70 | 2.36 | 21.40 | 11.10 | 30.96 |
| 9 | 2.48 | COMB5 | Combination | 3.31 | -4.02 | 2.36 | 21.40 | 9.92 | 33.63 |
| 9 | 2.98 | COMB5 | Combination | 3.31 | -1.33 | 2.36 | 21.40 | 8.75 | 34.96 |
| 9 | 3.48 | COMB5 | Combination | 3.31 | 1.35 | 2.36 | 21.40 | 7.58 | 34.95 |
| 9 | 3.98 | COMB5 | Combination | 3.31 | 4.04 | 2.36 | 21.40 | 6.41 | 33.61 |
| 9 | 4.47 | COMB5 | Combination | 3.31 | 6.73 | 2.36 | 21.40 | 5.23 | 30.93 |
| 9 | 4.97 | COMB5 | Combination | 3.31 | 9.41 | 2.36 | 21.40 | 4.06 | 26.92 |
| 9 | 5.47 | COMB5 | Combination | 3.31 | 12.10 | 2.36 | 21.40 | 2.89 | 21.58 |
| 9 | 5.96 | COMB5 | Combination | 3.31 | 14.79 | 2.36 | 21.40 | 1.71 | 14.90 |
| 9 | 6.46 | COMB5 | Combination | 3.31 | 17.47 | 2.36 | 21.40 | 0.54 | 6.89 |
| 9 | 6.96 | COMB5 | Combination | 3.31 | 20.16 | 2.36 | 21.40 | -0.63 | -2.46 |
| 9 | 7.45 | COMB5 | Combination | 3.31 | 22.84 | 2.36 | 21.40 | -1.81 | -13.15 |
| 9 | 7.95 | COMB5 | Combination | 3.31 | 25.53 | 2.36 | 21.40 | -2.98 | -25.16 |
| 9 | 0.00 | COMB6 | Combination | 3.31 | -17.45 | 2.96 | 25.40 | 19.34 | 6.96 |
| 9 | 0.50 | COMB6 | Combination | 3.31 | -14.76 | 2.96 | 25.40 | 17.87 | 14.96 |
| 9 | 0.99 | COMB6 | Combination | 3.31 | -12.08 | 2.96 | 25.40 | 16.39 | 21.63 |
| 9 | 1.49 | COMB6 | Combination | 3.31 | -9.39 | 2.96 | 25.40 | 14.92 | 26.97 |
| 9 | 1.99 | COMB6 | Combination | 3.31 | -6.70 | 2.96 | 25.40 | 13.45 | 30.96 |
| 9 | 2.48 | COMB6 | Combination | 3.31 | -4.02 | 2.96 | 25.40 | 11.98 | 33.63 |
| 9 | 2.98 | COMB6 | Combination | 3.31 | -1.33 | 2.96 | 25.40 | 10.51 | 34.96 |
| 9 | 3.48 | COMB6 | Combination | 3.31 | 1.35 | 2.96 | 25.40 | 9.03 | 34.95 |
| 9 | 3.98 | COMB6 | Combination | 3.31 | 4.04 | 2.96 | 25.40 | 7.56 | 33.61 |
| 9 | 4.47 | COMB6 | Combination | 3.31 | 6.73 | 2.96 | 25.40 | 6.09 | 30.93 |
| 9 | 4.97 | COMB6 | Combination | 3.31 | 9.41 | 2.96 | 25.40 | 4.62 | 26.92 |
| 9 | 5.47 | COMB6 | Combination | 3.31 | 12.10 | 2.96 | 25.40 | 3.14 | 21.58 |
| 9 | 5.96 | COMB6 | Combination | 3.31 | 14.79 | 2.96 | 25.40 | 1.67 | 14.90 |
| 9 | 6.46 | COMB6 | Combination | 3.31 | 17.47 | 2.96 | 25.40 | 0.20 | 6.89 |
| 9 | 6.96 | COMB6 | Combination | 3.31 | 20.16 | 2.96 | 25.40 | -1.27 | -2.46 |
| 9 | 7.45 | COMB6 | Combination | 3.31 | 22.84 | 2.96 | 25.40 | -2.74 | -13.15 |
| 9 | 7.95 | COMB6 | Combination | 3.31 | 25.53 | 2.96 | 25.40 | -4.22 | -25.16 |
| 9 | 0.00 | COMB7 | Combination | 2.28 | -20.12 | 2.36 | 21.40 | 15.79 | -6.99 |
| 9 | 0.50 | COMB7 | Combination | 2.28 | -17.43 | 2.36 | 21.40 | 14.62 | 2.34 |
| 9 | 0.99 | COMB7 | Combination | 2.28 | -14.75 | 2.36 | 21.40 | 13.44 | 10.34 |
| 9 | 1.49 | COMB7 | Combination | 2.28 | -12.06 | 2.36 | 21.40 | 12.27 | 17.00 |
| 9 | 1.99 | COMB7 | Combination | 2.28 | -9.37 | 2.36 | 21.40 | 11.10 | 22.32 |
| 9 | 2.48 | COMB7 | Combination | 2.28 | -6.69 | 2.36 | 21.40 | 9.92 | 26.31 |
| 9 | 2.98 | COMB7 | Combination | 2.28 | -4.00 | 2.36 | 21.40 | 8.75 | 28.97 |
| 9 | 3.48 | COMB7 | Combination | 2.28 | -1.32 | 2.36 | 21.40 | 7.58 | 30.29 |
| 9 | 3.98 | COMB7 | Combination | 2.28 | 1.37 | 2.36 | 21.40 | 6.41 | 30.28 |
| 9 | 4.47 | COMB7 | Combination | 2.28 | 4.06 | 2.36 | 21.40 | 5.23 | 28.93 |
| 9 | 4.97 | COMB7 | Combination | 2.28 | 6.74 | 2.36 | 21.40 | 4.06 | 26.25 |
| 9 | 5.47 | COMB7 | Combination | 2.28 | 9.43 | 2.36 | 21.40 | 2.89 | 22.23 |
| 9 | 5.96 | COMB7 | Combination | 2.28 | 12.12 | 2.36 | 21.40 | 1.71 | 16.88 |
| 9 | 6.46 | COMB7 | Combination | 2.28 | 14.80 | 2.36 | 21.40 | 0.54 | 10.19 |
| 9 | 6.96 | COMB7 | Combination | 2.28 | 17.49 | 2.36 | 21.40 | -0.63 | 2.17 |
| 9 | 7.45 | COMB7 | Combination | 2.28 | 20.17 | 2.36 | 21.40 | -1.81 | -7.19 |
| 9 | 7.95 | COMB7 | Combination | 2.28 | 22.86 | 2.36 | 21.40 | -2.98 | -17.88 |
| 9 | 0.00 | COMB8 | Combination | 2.28 | -20.12 | 2.96 | 25.40 | 19.34 | -6.99 |
| 9 | 0.50 | COMB8 | Combination | 2.28 | -17.43 | 2.96 | 25.40 | 17.87 | 2.34 |
| 9 | 0.99 | COMB8 | Combination | 2.28 | -14.75 | 2.96 | 25.40 | 16.39 | 10.34 |
| 9 | 1.49 | COMB8 | Combination | 2.28 | -12.06 | 2.96 | 25.40 | 14.92 | 17.00 |
| 9 | 1.99 | COMB8 | Combination | 2.28 | -9.37 | 2.96 | 25.40 | 13.45 | 22.32 |
| 9 | 2.48 | COMB8 | Combination | 2.28 | -6.69 | 2.96 | 25.40 | 11.98 | 26.31 |
| 9 | 2.98 | COMB8 | Combination | 2.28 | -4.00 | 2.96 | 25.40 | 10.51 | 28.97 |
| 9 | 3.48 | COMB8 | Combination | 2.28 | -1.32 | 2.96 | 25.40 | 9.03 | 30.29 |
| 9 | 3.98 | COMB8 | Combination | 2.28 | 1.37 | 2.96 | 25.40 | 7.56 | 30.28 |
| 9 | 4.47 | COMB8 | Combination | 2.28 | 4.06 | 2.96 | 25.40 | 6.09 | 28.93 |
| 9 | 4.97 | COMB8 | Combination | 2.28 | 6.74 | 2.96 | 25.40 | 4.62 | 26.25 |
| 9 | 5.47 | COMB8 | Combination | 2.28 | 9.43 | 2.96 | 25.40 | 3.14 | 22.23 |
| 9 | 5.96 | COMB8 | Combination | 2.28 | 12.12 | 2.96 | 25.40 | 1.67 | 16.88 |
| 9 | 6.46 | COMB8 | Combination | 2.28 | 14.80 | 2.96 | 25.40 | 0.20 | 10.19 |
| 9 | 6.96 | COMB8 | Combination | 2.28 | 17.49 | 2.96 | 25.40 | -1.27 | 2.17 |
| 9 | 7.45 | COMB8 | Combination | 2.28 | 20.17 | 2.96 | 25.40 | -2.74 | -7.19 |
| 9 | 7.95 | COMB8 | Combination | 2.28 | 22.86 | 2.96 | 25.40 | -4.22 | -17.88 |
| 9 | 0.00 | COMB9 | Combination | 4.55 | -14.45 | 2.57 | 22.80 | 17.03 | 22.46 |
| 9 | 0.50 | COMB9 | Combination | 4.55 | -11.77 | 2.57 | 22.80 | 15.75 | 28.97 |
| 9 | 0.99 | COMB9 | Combination | 4.55 | -9.08 | 2.57 | 22.80 | 14.48 | 34.15 |
| 9 | 1.49 | COMB9 | Combination | 4.55 | -6.40 | 2.57 | 22.80 | 13.20 | 38.00 |
| 9 | 1.99 | COMB9 | Combination | 4.55 | -3.71 | 2.57 | 22.80 | 11.92 | 40.51 |
| 9 | 2.48 | COMB9 | Combination | 4.55 | -1.02 | 2.57 | 22.80 | 10.64 | 41.68 |
| 9 | 2.98 | COMB9 | Combination | 4.55 | 1.66 | 2.57 | 22.80 | 9.37 | 41.52 |
| 9 | 3.48 | COMB9 | Combination | 4.55 | 4.35 | 2.57 | 22.80 | 8.09 | 40.03 |
| 9 | 3.98 | COMB9 | Combination | 4.55 | 7.04 | 2.57 | 22.80 | 6.81 | 37.20 |
| 9 | 4.47 | COMB9 | Combination | 4.55 | 9.72 | 2.57 | 22.80 | 5.53 | 33.04 |
| 9 | 4.97 | COMB9 | Combination | 4.55 | 12.41 | 2.57 | 22.80 | 4.25 | 27.54 |
| 9 | 5.47 | COMB9 | Combination | 4.55 | 15.09 | 2.57 | 22.80 | 2.98 | 20.71 |
| 9 | 5.96 | COMB9 | Combination | 4.55 | 17.78 | 2.57 | 22.80 | 1.70 | 12.54 |
| 9 | 6.46 | COMB9 | Combination | 4.55 | 20.47 | 2.57 | 22.80 | 0.42 | 3.04 |
| 9 | 6.96 | COMB9 | Combination | 4.55 | 23.15 | 2.57 | 22.80 | -0.86 | -7.80 |
| 9 | 7.45 | COMB9 | Combination | 4.55 | 25.84 | 2.57 | 22.80 | -2.13 | -19.97 |
| 9 | 7.95 | COMB9 | Combination | 4.55 | 28.53 | 2.57 | 22.80 | -3.41 | -33.47 |
| 9 | 0.00 | COMB10 | Combination | 4.55 | -14.45 | 2.75 | 24.00 | 18.10 | 22.46 |
| 9 | 0.50 | COMB10 | Combination | 4.55 | -11.77 | 2.75 | 24.00 | 16.73 | 28.97 |
| 9 | 0.99 | COMB10 | Combination | 4.55 | -9.08 | 2.75 | 24.00 | 15.36 | 34.15 |
| 9 | 1.49 | COMB10 | Combination | 4.55 | -6.40 | 2.75 | 24.00 | 13.99 | 38.00 |
| 9 | 1.99 | COMB10 | Combination | 4.55 | -3.71 | 2.75 | 24.00 | 12.63 | 40.51 |
| 9 | 2.48 | COMB10 | Combination | 4.55 | -1.02 | 2.75 | 24.00 | 11.26 | 41.68 |
| 9 | 2.98 | COMB10 | Combination | 4.55 | 1.66 | 2.75 | 24.00 | 9.89 | 41.52 |
| 9 | 3.48 | COMB10 | Combination | 4.55 | 4.35 | 2.75 | 24.00 | 8.52 | 40.03 |
| 9 | 3.98 | COMB10 | Combination | 4.55 | 7.04 | 2.75 | 24.00 | 7.16 | 37.20 |
| 9 | 4.47 | COMB10 | Combination | 4.55 | 9.72 | 2.75 | 24.00 | 5.79 | 33.04 |
| 9 | 4.97 | COMB10 | Combination | 4.55 | 12.41 | 2.75 | 24.00 | 4.42 | 27.54 |
| 9 | 5.47 | COMB10 | Combination | 4.55 | 15.09 | 2.75 | 24.00 | 3.05 | 20.71 |
| 9 | 5.96 | COMB10 | Combination | 4.55 | 17.78 | 2.75 | 24.00 | 1.69 | 12.54 |
| 9 | 6.46 | COMB10 | Combination | 4.55 | 20.47 | 2.75 | 24.00 | 0.32 | 3.04 |
| 9 | 6.96 | COMB10 | Combination | 4.55 | 23.15 | 2.75 | 24.00 | -1.05 | -7.80 |
| 9 | 7.45 | COMB10 | Combination | 4.55 | 25.84 | 2.75 | 24.00 | -2.42 | -19.97 |
| 9 | 7.95 | COMB10 | Combination | 4.55 | 28.53 | 2.75 | 24.00 | -3.78 | -33.47 |
| 9 | 0.00 | COMB11 | Combination | 1.13 | -23.36 | 2.57 | 22.80 | 17.03 | -24.04 |
| 9 | 0.50 | COMB11 | Combination | 1.13 | -20.67 | 2.57 | 22.80 | 15.75 | -13.10 |
| 9 | 0.99 | COMB11 | Combination | 1.13 | -17.98 | 2.57 | 22.80 | 14.48 | -3.50 |
| 9 | 1.49 | COMB11 | Combination | 1.13 | -15.30 | 2.57 | 22.80 | 13.20 | 4.77 |
| 9 | 1.99 | COMB11 | Combination | 1.13 | -12.61 | 2.57 | 22.80 | 11.92 | 11.71 |
| 9 | 2.48 | COMB11 | Combination | 1.13 | -9.93 | 2.57 | 22.80 | 10.64 | 17.31 |
| 9 | 2.98 | COMB11 | Combination | 1.13 | -7.24 | 2.57 | 22.80 | 9.37 | 21.57 |
| 9 | 3.48 | COMB11 | Combination | 1.13 | -4.55 | 2.57 | 22.80 | 8.09 | 24.50 |
| 9 | 3.98 | COMB11 | Combination | 1.13 | -1.87 | 2.57 | 22.80 | 6.81 | 26.10 |
| 9 | 4.47 | COMB11 | Combination | 1.13 | 0.82 | 2.57 | 22.80 | 5.53 | 26.36 |
| 9 | 4.97 | COMB11 | Combination | 1.13 | 3.50 | 2.57 | 22.80 | 4.25 | 25.28 |
| 9 | 5.47 | COMB11 | Combination | 1.13 | 6.19 | 2.57 | 22.80 | 2.98 | 22.87 |
| 9 | 5.96 | COMB11 | Combination | 1.13 | 8.88 | 2.57 | 22.80 | 1.70 | 19.13 |
| 9 | 6.46 | COMB11 | Combination | 1.13 | 11.56 | 2.57 | 22.80 | 0.42 | 14.05 |
| 9 | 6.96 | COMB11 | Combination | 1.13 | 14.25 | 2.57 | 22.80 | -0.86 | 7.64 |
| 9 | 7.45 | COMB11 | Combination | 1.13 | 16.94 | 2.57 | 22.80 | -2.13 | -0.11 |
| 9 | 7.95 | COMB11 | Combination | 1.13 | 19.62 | 2.57 | 22.80 | -3.41 | -9.19 |
| 9 | 0.00 | COMB12 | Combination | 1.13 | -23.36 | 2.75 | 24.00 | 18.10 | -24.04 |
| 9 | 0.50 | COMB12 | Combination | 1.13 | -20.67 | 2.75 | 24.00 | 16.73 | -13.10 |
| 9 | 0.99 | COMB12 | Combination | 1.13 | -17.98 | 2.75 | 24.00 | 15.36 | -3.50 |
| 9 | 1.49 | COMB12 | Combination | 1.13 | -15.30 | 2.75 | 24.00 | 13.99 | 4.77 |
| 9 | 1.99 | COMB12 | Combination | 1.13 | -12.61 | 2.75 | 24.00 | 12.63 | 11.71 |
| 9 | 2.48 | COMB12 | Combination | 1.13 | -9.93 | 2.75 | 24.00 | 11.26 | 17.31 |
| 9 | 2.98 | COMB12 | Combination | 1.13 | -7.24 | 2.75 | 24.00 | 9.89 | 21.57 |
| 9 | 3.48 | COMB12 | Combination | 1.13 | -4.55 | 2.75 | 24.00 | 8.52 | 24.50 |
| 9 | 3.98 | COMB12 | Combination | 1.13 | -1.87 | 2.75 | 24.00 | 7.16 | 26.10 |
| 9 | 4.47 | COMB12 | Combination | 1.13 | 0.82 | 2.75 | 24.00 | 5.79 | 26.36 |
| 9 | 4.97 | COMB12 | Combination | 1.13 | 3.50 | 2.75 | 24.00 | 4.42 | 25.28 |
| 9 | 5.47 | COMB12 | Combination | 1.13 | 6.19 | 2.75 | 24.00 | 3.05 | 22.87 |
| 9 | 5.96 | COMB12 | Combination | 1.13 | 8.88 | 2.75 | 24.00 | 1.69 | 19.13 |
| 9 | 6.46 | COMB12 | Combination | 1.13 | 11.56 | 2.75 | 24.00 | 0.32 | 14.05 |
| 9 | 6.96 | COMB12 | Combination | 1.13 | 14.25 | 2.75 | 24.00 | -1.05 | 7.64 |
| 9 | 7.45 | COMB12 | Combination | 1.13 | 16.94 | 2.75 | 24.00 | -2.42 | -0.11 |
| 9 | 7.95 | COMB12 | Combination | 1.13 | 19.62 | 2.75 | 24.00 | -3.78 | -9.19 |
| 9 | 0.00 | COMB13 | Combination | 3.36 | -17.57 | 2.36 | 21.40 | 15.79 | 6.18 |
| 9 | 0.50 | COMB13 | Combination | 3.36 | -14.88 | 2.36 | 21.40 | 14.62 | 14.25 |
| 9 | 0.99 | COMB13 | Combination | 3.36 | -12.20 | 2.36 | 21.40 | 13.44 | 20.97 |
| 9 | 1.49 | COMB13 | Combination | 3.36 | -9.51 | 2.36 | 21.40 | 12.27 | 26.37 |
| 9 | 1.99 | COMB13 | Combination | 3.36 | -6.83 | 2.36 | 21.40 | 11.10 | 30.43 |
| 9 | 2.48 | COMB13 | Combination | 3.36 | -4.14 | 2.36 | 21.40 | 9.92 | 33.15 |
| 9 | 2.98 | COMB13 | Combination | 3.36 | -1.45 | 2.36 | 21.40 | 8.75 | 34.54 |
| 9 | 3.48 | COMB13 | Combination | 3.36 | 1.23 | 2.36 | 21.40 | 7.58 | 34.59 |
| 9 | 3.98 | COMB13 | Combination | 3.36 | 3.92 | 2.36 | 21.40 | 6.41 | 33.31 |
| 9 | 4.47 | COMB13 | Combination | 3.36 | 6.61 | 2.36 | 21.40 | 5.23 | 30.70 |
| 9 | 4.97 | COMB13 | Combination | 3.36 | 9.29 | 2.36 | 21.40 | 4.06 | 26.75 |
| 9 | 5.47 | COMB13 | Combination | 3.36 | 11.98 | 2.36 | 21.40 | 2.89 | 21.47 |
| 9 | 5.96 | COMB13 | Combination | 3.36 | 14.66 | 2.36 | 21.40 | 1.71 | 14.85 |
| 9 | 6.46 | COMB13 | Combination | 3.36 | 17.35 | 2.36 | 21.40 | 0.54 | 6.89 |
| 9 | 6.96 | COMB13 | Combination | 3.36 | 20.04 | 2.36 | 21.40 | -0.63 | -2.39 |
| 9 | 7.45 | COMB13 | Combination | 3.36 | 22.72 | 2.36 | 21.40 | -1.81 | -13.02 |
| 9 | 7.95 | COMB13 | Combination | 3.36 | 25.41 | 2.36 | 21.40 | -2.98 | -24.98 |
| 9 | 0.00 | COMB14 | Combination | 3.36 | -17.57 | 2.96 | 25.40 | 19.34 | 6.18 |
| 9 | 0.50 | COMB14 | Combination | 3.36 | -14.88 | 2.96 | 25.40 | 17.87 | 14.25 |
| 9 | 0.99 | COMB14 | Combination | 3.36 | -12.20 | 2.96 | 25.40 | 16.39 | 20.97 |
| 9 | 1.49 | COMB14 | Combination | 3.36 | -9.51 | 2.96 | 25.40 | 14.92 | 26.37 |
| 9 | 1.99 | COMB14 | Combination | 3.36 | -6.83 | 2.96 | 25.40 | 13.45 | 30.43 |
| 9 | 2.48 | COMB14 | Combination | 3.36 | -4.14 | 2.96 | 25.40 | 11.98 | 33.15 |
| 9 | 2.98 | COMB14 | Combination | 3.36 | -1.45 | 2.96 | 25.40 | 10.51 | 34.54 |
| 9 | 3.48 | COMB14 | Combination | 3.36 | 1.23 | 2.96 | 25.40 | 9.03 | 34.59 |
| 9 | 3.98 | COMB14 | Combination | 3.36 | 3.92 | 2.96 | 25.40 | 7.56 | 33.31 |
| 9 | 4.47 | COMB14 | Combination | 3.36 | 6.61 | 2.96 | 25.40 | 6.09 | 30.70 |
| 9 | 4.97 | COMB14 | Combination | 3.36 | 9.29 | 2.96 | 25.40 | 4.62 | 26.75 |
| 9 | 5.47 | COMB14 | Combination | 3.36 | 11.98 | 2.96 | 25.40 | 3.14 | 21.47 |
| 9 | 5.96 | COMB14 | Combination | 3.36 | 14.66 | 2.96 | 25.40 | 1.67 | 14.85 |
| 9 | 6.46 | COMB14 | Combination | 3.36 | 17.35 | 2.96 | 25.40 | 0.20 | 6.89 |
| 9 | 6.96 | COMB14 | Combination | 3.36 | 20.04 | 2.96 | 25.40 | -1.27 | -2.39 |
| 9 | 7.45 | COMB14 | Combination | 3.36 | 22.72 | 2.96 | 25.40 | -2.74 | -13.02 |
| 9 | 7.95 | COMB14 | Combination | 3.36 | 25.41 | 2.96 | 25.40 | -4.22 | -24.98 |
| 9 | 0.00 | COMB15 | Combination | 2.33 | -20.24 | 2.36 | 21.40 | 15.79 | -7.77 |
| 9 | 0.50 | COMB15 | Combination | 2.33 | -17.56 | 2.36 | 21.40 | 14.62 | 1.62 |
| 9 | 0.99 | COMB15 | Combination | 2.33 | -14.87 | 2.36 | 21.40 | 13.44 | 9.68 |
| 9 | 1.49 | COMB15 | Combination | 2.33 | -12.18 | 2.36 | 21.40 | 12.27 | 16.40 |
| 9 | 1.99 | COMB15 | Combination | 2.33 | -9.50 | 2.36 | 21.40 | 11.10 | 21.79 |
| 9 | 2.48 | COMB15 | Combination | 2.33 | -6.81 | 2.36 | 21.40 | 9.92 | 25.84 |
| 9 | 2.98 | COMB15 | Combination | 2.33 | -4.12 | 2.36 | 21.40 | 8.75 | 28.55 |
| 9 | 3.48 | COMB15 | Combination | 2.33 | -1.44 | 2.36 | 21.40 | 7.58 | 29.94 |
| 9 | 3.98 | COMB15 | Combination | 2.33 | 1.25 | 2.36 | 21.40 | 6.41 | 29.98 |
| 9 | 4.47 | COMB15 | Combination | 2.33 | 3.93 | 2.36 | 21.40 | 5.23 | 28.69 |
| 9 | 4.97 | COMB15 | Combination | 2.33 | 6.62 | 2.36 | 21.40 | 4.06 | 26.07 |
| 9 | 5.47 | COMB15 | Combination | 2.33 | 9.31 | 2.36 | 21.40 | 2.89 | 22.12 |
| 9 | 5.96 | COMB15 | Combination | 2.33 | 11.99 | 2.36 | 21.40 | 1.71 | 16.82 |
| 9 | 6.46 | COMB15 | Combination | 2.33 | 14.68 | 2.36 | 21.40 | 0.54 | 10.20 |
| 9 | 6.96 | COMB15 | Combination | 2.33 | 17.37 | 2.36 | 21.40 | -0.63 | 2.24 |
| 9 | 7.45 | COMB15 | Combination | 2.33 | 20.05 | 2.36 | 21.40 | -1.81 | -7.06 |
| 9 | 7.95 | COMB15 | Combination | 2.33 | 22.74 | 2.36 | 21.40 | -2.98 | -17.69 |
| 9 | 0.00 | COMB16 | Combination | 2.33 | -20.24 | 2.96 | 25.40 | 19.34 | -7.77 |
| 9 | 0.50 | COMB16 | Combination | 2.33 | -17.56 | 2.96 | 25.40 | 17.87 | 1.62 |
| 9 | 0.99 | COMB16 | Combination | 2.33 | -14.87 | 2.96 | 25.40 | 16.39 | 9.68 |
| 9 | 1.49 | COMB16 | Combination | 2.33 | -12.18 | 2.96 | 25.40 | 14.92 | 16.40 |
| 9 | 1.99 | COMB16 | Combination | 2.33 | -9.50 | 2.96 | 25.40 | 13.45 | 21.79 |
| 9 | 2.48 | COMB16 | Combination | 2.33 | -6.81 | 2.96 | 25.40 | 11.98 | 25.84 |
| 9 | 2.98 | COMB16 | Combination | 2.33 | -4.12 | 2.96 | 25.40 | 10.51 | 28.55 |
| 9 | 3.48 | COMB16 | Combination | 2.33 | -1.44 | 2.96 | 25.40 | 9.03 | 29.94 |
| 9 | 3.98 | COMB16 | Combination | 2.33 | 1.25 | 2.96 | 25.40 | 7.56 | 29.98 |
| 9 | 4.47 | COMB16 | Combination | 2.33 | 3.93 | 2.96 | 25.40 | 6.09 | 28.69 |
| 9 | 4.97 | COMB16 | Combination | 2.33 | 6.62 | 2.96 | 25.40 | 4.62 | 26.07 |
| 9 | 5.47 | COMB16 | Combination | 2.33 | 9.31 | 2.96 | 25.40 | 3.14 | 22.12 |
| 9 | 5.96 | COMB16 | Combination | 2.33 | 11.99 | 2.96 | 25.40 | 1.67 | 16.82 |
| 9 | 6.46 | COMB16 | Combination | 2.33 | 14.68 | 2.96 | 25.40 | 0.20 | 10.20 |
| 9 | 6.96 | COMB16 | Combination | 2.33 | 17.37 | 2.96 | 25.40 | -1.27 | 2.24 |
| 9 | 7.45 | COMB16 | Combination | 2.33 | 20.05 | 2.96 | 25.40 | -2.74 | -7.06 |
| 9 | 7.95 | COMB16 | Combination | 2.33 | 22.74 | 2.96 | 25.40 | -4.22 | -17.69 |
| 9 | 0.00 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 50.39 | 2.54 | 23.35 | 16.69 | 444.53 |
| 9 | 0.50 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 53.07 | 2.54 | 23.35 | 15.43 | 418.82 |
| 9 | 0.99 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 55.76 | 2.54 | 23.35 | 14.17 | 391.79 |
| 9 | 1.49 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 58.45 | 2.54 | 23.35 | 12.91 | 363.41 |
| 9 | 1.99 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 61.13 | 2.54 | 23.35 | 11.65 | 333.71 |
| 9 | 2.48 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 63.82 | 2.54 | 23.35 | 10.39 | 302.66 |
| 9 | 2.98 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 66.50 | 2.54 | 23.35 | 9.13 | 270.29 |
| 9 | 3.48 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 69.19 | 2.54 | 23.35 | 7.87 | 236.58 |
| 9 | 3.98 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 71.88 | 2.54 | 23.35 | 6.61 | 201.53 |
| 9 | 4.47 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 74.56 | 2.54 | 23.35 | 5.34 | 165.15 |
| 9 | 4.97 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 77.25 | 2.54 | 23.35 | 4.08 | 127.43 |
| 9 | 5.47 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 79.94 | 2.54 | 23.35 | 2.82 | 88.38 |
| 9 | 5.96 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 82.62 | 2.54 | 23.35 | 1.56 | 48.00 |
| 9 | 6.46 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 85.31 | 2.54 | 23.35 | 0.30 | 6.28 |
| 9 | 6.96 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 87.99 | 2.54 | 23.35 | -0.96 | -36.78 |
| 9 | 7.45 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 90.68 | 2.54 | 23.35 | -2.22 | -81.17 |
| 9 | 7.95 | COMB17-M2 | Combination | -31.47 | 93.37 | 2.54 | 23.35 | -3.48 | -126.89 |
| 9 | 0.00 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 50.39 | 2.72 | 24.55 | 17.75 | 444.53 |
| 9 | 0.50 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 53.07 | 2.72 | 24.55 | 16.40 | 418.82 |
| 9 | 0.99 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 55.76 | 2.72 | 24.55 | 15.05 | 391.79 |
| 9 | 1.49 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 58.45 | 2.72 | 24.55 | 13.70 | 363.41 |
| 9 | 1.99 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 61.13 | 2.72 | 24.55 | 12.35 | 333.71 |
| 9 | 2.48 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 63.82 | 2.72 | 24.55 | 11.00 | 302.66 |
| 9 | 2.98 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 66.50 | 2.72 | 24.55 | 9.65 | 270.29 |
| 9 | 3.48 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 69.19 | 2.72 | 24.55 | 8.30 | 236.58 |
| 9 | 3.98 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 71.88 | 2.72 | 24.55 | 6.95 | 201.53 |
| 9 | 4.47 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 74.56 | 2.72 | 24.55 | 5.60 | 165.15 |
| 9 | 4.97 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 77.25 | 2.72 | 24.55 | 4.25 | 127.43 |
| 9 | 5.47 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 79.94 | 2.72 | 24.55 | 2.90 | 88.38 |
| 9 | 5.96 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 82.62 | 2.72 | 24.55 | 1.55 | 48.00 |
| 9 | 6.46 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 85.31 | 2.72 | 24.55 | 0.20 | 6.28 |
| 9 | 6.96 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 87.99 | 2.72 | 24.55 | -1.15 | -36.78 |
| 9 | 7.45 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 90.68 | 2.72 | 24.55 | -2.50 | -81.17 |
| 9 | 7.95 | COMB18-M2 | Combination | -31.47 | 93.37 | 2.72 | 24.55 | -3.85 | -126.89 |
| 9 | 0.00 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 41.48 | 2.54 | 23.35 | 16.69 | 398.03 |
| 9 | 0.50 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 44.17 | 2.54 | 23.35 | 15.43 | 376.75 |
| 9 | 0.99 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 46.86 | 2.54 | 23.35 | 14.17 | 354.14 |
| 9 | 1.49 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 49.54 | 2.54 | 23.35 | 12.91 | 330.19 |
| 9 | 1.99 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 52.23 | 2.54 | 23.35 | 11.65 | 304.90 |
| 9 | 2.48 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 54.91 | 2.54 | 23.35 | 10.39 | 278.29 |
| 9 | 2.98 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 57.60 | 2.54 | 23.35 | 9.13 | 250.33 |
| 9 | 3.48 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 60.29 | 2.54 | 23.35 | 7.87 | 221.05 |
| 9 | 3.98 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 62.97 | 2.54 | 23.35 | 6.61 | 190.42 |
| 9 | 4.47 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 65.66 | 2.54 | 23.35 | 5.34 | 158.47 |
| 9 | 4.97 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 68.35 | 2.54 | 23.35 | 4.08 | 125.17 |
| 9 | 5.47 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 71.03 | 2.54 | 23.35 | 2.82 | 90.55 |
| 9 | 5.96 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 73.72 | 2.54 | 23.35 | 1.56 | 54.59 |
| 9 | 6.46 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 76.40 | 2.54 | 23.35 | 0.30 | 17.29 |
| 9 | 6.96 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 79.09 | 2.54 | 23.35 | -0.96 | -21.34 |
| 9 | 7.45 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 81.78 | 2.54 | 23.35 | -2.22 | -61.31 |
| 9 | 7.95 | COMB19-M2 | Combination | -34.90 | 84.46 | 2.54 | 23.35 | -3.48 | -102.61 |
| 9 | 0.00 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 41.48 | 2.72 | 24.55 | 17.75 | 398.03 |
| 9 | 0.50 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 44.17 | 2.72 | 24.55 | 16.40 | 376.75 |
| 9 | 0.99 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 46.86 | 2.72 | 24.55 | 15.05 | 354.14 |
| 9 | 1.49 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 49.54 | 2.72 | 24.55 | 13.70 | 330.19 |
| 9 | 1.99 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 52.23 | 2.72 | 24.55 | 12.35 | 304.90 |
| 9 | 2.48 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 54.91 | 2.72 | 24.55 | 11.00 | 278.29 |
| 9 | 2.98 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 57.60 | 2.72 | 24.55 | 9.65 | 250.33 |
| 9 | 3.48 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 60.29 | 2.72 | 24.55 | 8.30 | 221.05 |
| 9 | 3.98 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 62.97 | 2.72 | 24.55 | 6.95 | 190.42 |
| 9 | 4.47 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 65.66 | 2.72 | 24.55 | 5.60 | 158.47 |
| 9 | 4.97 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 68.35 | 2.72 | 24.55 | 4.25 | 125.17 |
| 9 | 5.47 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 71.03 | 2.72 | 24.55 | 2.90 | 90.55 |
| 9 | 5.96 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 73.72 | 2.72 | 24.55 | 1.55 | 54.59 |
| 9 | 6.46 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 76.40 | 2.72 | 24.55 | 0.20 | 17.29 |
| 9 | 6.96 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 79.09 | 2.72 | 24.55 | -1.15 | -21.34 |
| 9 | 7.45 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 81.78 | 2.72 | 24.55 | -2.50 | -61.31 |
| 9 | 7.95 | COMB20-M2 | Combination | -34.90 | 84.46 | 2.72 | 24.55 | -3.85 | -102.61 |
| 9 | 0.00 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 47.27 | 2.33 | 21.95 | 15.45 | 428.25 |
| 9 | 0.50 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 49.96 | 2.33 | 21.95 | 14.29 | 404.10 |
| 9 | 0.99 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 52.64 | 2.33 | 21.95 | 13.14 | 378.61 |
| 9 | 1.49 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 55.33 | 2.33 | 21.95 | 11.98 | 351.79 |
| 9 | 1.99 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 58.02 | 2.33 | 21.95 | 10.83 | 323.63 |
| 9 | 2.48 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 60.70 | 2.33 | 21.95 | 9.67 | 294.13 |
| 9 | 2.98 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 63.39 | 2.33 | 21.95 | 8.51 | 263.30 |
| 9 | 3.48 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 66.07 | 2.33 | 21.95 | 7.36 | 231.14 |
| 9 | 3.98 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 68.76 | 2.33 | 21.95 | 6.20 | 197.64 |
| 9 | 4.47 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 71.45 | 2.33 | 21.95 | 5.05 | 162.81 |
| 9 | 4.97 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 74.13 | 2.33 | 21.95 | 3.89 | 126.64 |
| 9 | 5.47 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 76.82 | 2.33 | 21.95 | 2.73 | 89.14 |
| 9 | 5.96 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 79.51 | 2.33 | 21.95 | 1.58 | 50.30 |
| 9 | 6.46 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 82.19 | 2.33 | 21.95 | 0.42 | 10.13 |
| 9 | 6.96 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 84.88 | 2.33 | 21.95 | -0.73 | -31.37 |
| 9 | 7.45 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 87.56 | 2.33 | 21.95 | -1.89 | -74.22 |
| 9 | 7.95 | COMB21-M2 | Combination | -32.67 | 90.25 | 2.33 | 21.95 | -3.05 | -118.39 |
| 9 | 0.00 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 47.27 | 2.93 | 25.95 | 19.00 | 428.25 |
| 9 | 0.50 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 49.96 | 2.93 | 25.95 | 17.54 | 404.10 |
| 9 | 0.99 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 52.64 | 2.93 | 25.95 | 16.09 | 378.61 |
| 9 | 1.49 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 55.33 | 2.93 | 25.95 | 14.63 | 351.79 |
| 9 | 1.99 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 58.02 | 2.93 | 25.95 | 13.18 | 323.63 |
| 9 | 2.48 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 60.70 | 2.93 | 25.95 | 11.72 | 294.13 |
| 9 | 2.98 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 63.39 | 2.93 | 25.95 | 10.27 | 263.30 |
| 9 | 3.48 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 66.07 | 2.93 | 25.95 | 8.81 | 231.14 |
| 9 | 3.98 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 68.76 | 2.93 | 25.95 | 7.36 | 197.64 |
| 9 | 4.47 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 71.45 | 2.93 | 25.95 | 5.90 | 162.81 |
| 9 | 4.97 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 74.13 | 2.93 | 25.95 | 4.45 | 126.64 |
| 9 | 5.47 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 76.82 | 2.93 | 25.95 | 2.99 | 89.14 |
| 9 | 5.96 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 79.51 | 2.93 | 25.95 | 1.54 | 50.30 |
| 9 | 6.46 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 82.19 | 2.93 | 25.95 | 0.08 | 10.13 |
| 9 | 6.96 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 84.88 | 2.93 | 25.95 | -1.37 | -31.37 |
| 9 | 7.45 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 87.56 | 2.93 | 25.95 | -2.83 | -74.22 |
| 9 | 7.95 | COMB22-M2 | Combination | -32.67 | 90.25 | 2.93 | 25.95 | -4.28 | -118.39 |
| 9 | 0.00 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 44.60 | 2.33 | 21.95 | 15.45 | 414.31 |
| 9 | 0.50 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 47.29 | 2.33 | 21.95 | 14.29 | 391.48 |
| 9 | 0.99 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 49.97 | 2.33 | 21.95 | 13.14 | 367.31 |
| 9 | 1.49 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 52.66 | 2.33 | 21.95 | 11.98 | 341.82 |
| 9 | 1.99 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 55.34 | 2.33 | 21.95 | 10.83 | 314.99 |
| 9 | 2.48 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 58.03 | 2.33 | 21.95 | 9.67 | 286.82 |
| 9 | 2.98 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 60.72 | 2.33 | 21.95 | 8.51 | 257.32 |
| 9 | 3.48 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 63.40 | 2.33 | 21.95 | 7.36 | 226.48 |
| 9 | 3.98 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 66.09 | 2.33 | 21.95 | 6.20 | 194.31 |
| 9 | 4.47 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 68.78 | 2.33 | 21.95 | 5.05 | 160.80 |
| 9 | 4.97 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 71.46 | 2.33 | 21.95 | 3.89 | 125.96 |
| 9 | 5.47 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 74.15 | 2.33 | 21.95 | 2.73 | 89.79 |
| 9 | 5.96 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 76.83 | 2.33 | 21.95 | 1.58 | 52.28 |
| 9 | 6.46 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 79.52 | 2.33 | 21.95 | 0.42 | 13.44 |
| 9 | 6.96 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 82.21 | 2.33 | 21.95 | -0.73 | -26.74 |
| 9 | 7.45 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 84.89 | 2.33 | 21.95 | -1.89 | -68.26 |
| 9 | 7.95 | COMB23-M2 | Combination | -33.70 | 87.58 | 2.33 | 21.95 | -3.05 | -111.11 |
| 9 | 0.00 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 44.60 | 2.93 | 25.95 | 19.00 | 414.31 |
| 9 | 0.50 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 47.29 | 2.93 | 25.95 | 17.54 | 391.48 |
| 9 | 0.99 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 49.97 | 2.93 | 25.95 | 16.09 | 367.31 |
| 9 | 1.49 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 52.66 | 2.93 | 25.95 | 14.63 | 341.82 |
| 9 | 1.99 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 55.34 | 2.93 | 25.95 | 13.18 | 314.99 |
| 9 | 2.48 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 58.03 | 2.93 | 25.95 | 11.72 | 286.82 |
| 9 | 2.98 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 60.72 | 2.93 | 25.95 | 10.27 | 257.32 |
| 9 | 3.48 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 63.40 | 2.93 | 25.95 | 8.81 | 226.48 |
| 9 | 3.98 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 66.09 | 2.93 | 25.95 | 7.36 | 194.31 |
| 9 | 4.47 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 68.78 | 2.93 | 25.95 | 5.90 | 160.80 |
| 9 | 4.97 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 71.46 | 2.93 | 25.95 | 4.45 | 125.96 |
| 9 | 5.47 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 74.15 | 2.93 | 25.95 | 2.99 | 89.79 |
| 9 | 5.96 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 76.83 | 2.93 | 25.95 | 1.54 | 52.28 |
| 9 | 6.46 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 79.52 | 2.93 | 25.95 | 0.08 | 13.44 |
| 9 | 6.96 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 82.21 | 2.93 | 25.95 | -1.37 | -26.74 |
| 9 | 7.45 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 84.89 | 2.93 | 25.95 | -2.83 | -68.26 |
| 9 | 7.95 | COMB24-M2 | Combination | -33.70 | 87.58 | 2.93 | 25.95 | -4.28 | -111.11 |
| 9 | 0.00 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 50.27 | 2.54 | 23.35 | 16.69 | 443.75 |
| 9 | 0.50 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 52.95 | 2.54 | 23.35 | 15.43 | 418.11 |
| 9 | 0.99 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 55.64 | 2.54 | 23.35 | 14.17 | 391.13 |
| 9 | 1.49 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 58.32 | 2.54 | 23.35 | 12.91 | 362.82 |
| 9 | 1.99 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 61.01 | 2.54 | 23.35 | 11.65 | 333.17 |
| 9 | 2.48 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 63.70 | 2.54 | 23.35 | 10.39 | 302.19 |
| 9 | 2.98 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 66.38 | 2.54 | 23.35 | 9.13 | 269.87 |
| 9 | 3.48 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 69.07 | 2.54 | 23.35 | 7.87 | 236.22 |
| 9 | 3.98 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 71.75 | 2.54 | 23.35 | 6.61 | 201.24 |
| 9 | 4.47 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 74.44 | 2.54 | 23.35 | 5.34 | 164.91 |
| 9 | 4.97 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 77.13 | 2.54 | 23.35 | 4.08 | 127.26 |
| 9 | 5.47 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 79.81 | 2.54 | 23.35 | 2.82 | 88.27 |
| 9 | 5.96 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 82.50 | 2.54 | 23.35 | 1.56 | 47.94 |
| 9 | 6.46 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 85.19 | 2.54 | 23.35 | 0.30 | 6.29 |
| 9 | 6.96 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 87.87 | 2.54 | 23.35 | -0.96 | -36.71 |
| 9 | 7.45 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 90.56 | 2.54 | 23.35 | -2.22 | -81.04 |
| 9 | 7.95 | COMB25-M2 | Combination | -31.42 | 93.24 | 2.54 | 23.35 | -3.48 | -126.70 |
| 9 | 0.00 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 50.27 | 2.72 | 24.55 | 17.75 | 443.75 |
| 9 | 0.50 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 52.95 | 2.72 | 24.55 | 16.40 | 418.11 |
| 9 | 0.99 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 55.64 | 2.72 | 24.55 | 15.05 | 391.13 |
| 9 | 1.49 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 58.32 | 2.72 | 24.55 | 13.70 | 362.82 |
| 9 | 1.99 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 61.01 | 2.72 | 24.55 | 12.35 | 333.17 |
| 9 | 2.48 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 63.70 | 2.72 | 24.55 | 11.00 | 302.19 |
| 9 | 2.98 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 66.38 | 2.72 | 24.55 | 9.65 | 269.87 |
| 9 | 3.48 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 69.07 | 2.72 | 24.55 | 8.30 | 236.22 |
| 9 | 3.98 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 71.75 | 2.72 | 24.55 | 6.95 | 201.24 |
| 9 | 4.47 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 74.44 | 2.72 | 24.55 | 5.60 | 164.91 |
| 9 | 4.97 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 77.13 | 2.72 | 24.55 | 4.25 | 127.26 |
| 9 | 5.47 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 79.81 | 2.72 | 24.55 | 2.90 | 88.27 |
| 9 | 5.96 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 82.50 | 2.72 | 24.55 | 1.55 | 47.94 |
| 9 | 6.46 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 85.19 | 2.72 | 24.55 | 0.20 | 6.29 |
| 9 | 6.96 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 87.87 | 2.72 | 24.55 | -1.15 | -36.71 |
| 9 | 7.45 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 90.56 | 2.72 | 24.55 | -2.50 | -81.04 |
| 9 | 7.95 | COMB26-M2 | Combination | -31.42 | 93.24 | 2.72 | 24.55 | -3.85 | -126.70 |
| 9 | 0.00 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 41.36 | 2.54 | 23.35 | 16.69 | 397.25 |
| 9 | 0.50 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 44.05 | 2.54 | 23.35 | 15.43 | 376.03 |
| 9 | 0.99 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 46.73 | 2.54 | 23.35 | 14.17 | 353.48 |
| 9 | 1.49 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 49.42 | 2.54 | 23.35 | 12.91 | 329.59 |
| 9 | 1.99 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 52.11 | 2.54 | 23.35 | 11.65 | 304.37 |
| 9 | 2.48 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 54.79 | 2.54 | 23.35 | 10.39 | 277.81 |
| 9 | 2.98 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 57.48 | 2.54 | 23.35 | 9.13 | 249.92 |
| 9 | 3.48 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 60.17 | 2.54 | 23.35 | 7.87 | 220.69 |
| 9 | 3.98 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 62.85 | 2.54 | 23.35 | 6.61 | 190.13 |
| 9 | 4.47 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 65.54 | 2.54 | 23.35 | 5.34 | 158.23 |
| 9 | 4.97 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 68.22 | 2.54 | 23.35 | 4.08 | 125.00 |
| 9 | 5.47 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 70.91 | 2.54 | 23.35 | 2.82 | 90.43 |
| 9 | 5.96 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 73.60 | 2.54 | 23.35 | 1.56 | 54.53 |
| 9 | 6.46 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 76.28 | 2.54 | 23.35 | 0.30 | 17.30 |
| 9 | 6.96 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 78.97 | 2.54 | 23.35 | -0.96 | -21.27 |
| 9 | 7.45 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 81.66 | 2.54 | 23.35 | -2.22 | -61.18 |
| 9 | 7.95 | COMB27-M2 | Combination | -34.85 | 84.34 | 2.54 | 23.35 | -3.48 | -102.42 |
| 9 | 0.00 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 41.36 | 2.72 | 24.55 | 17.75 | 397.25 |
| 9 | 0.50 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 44.05 | 2.72 | 24.55 | 16.40 | 376.03 |
| 9 | 0.99 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 46.73 | 2.72 | 24.55 | 15.05 | 353.48 |
| 9 | 1.49 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 49.42 | 2.72 | 24.55 | 13.70 | 329.59 |
| 9 | 1.99 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 52.11 | 2.72 | 24.55 | 12.35 | 304.37 |
| 9 | 2.48 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 54.79 | 2.72 | 24.55 | 11.00 | 277.81 |
| 9 | 2.98 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 57.48 | 2.72 | 24.55 | 9.65 | 249.92 |
| 9 | 3.48 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 60.17 | 2.72 | 24.55 | 8.30 | 220.69 |
| 9 | 3.98 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 62.85 | 2.72 | 24.55 | 6.95 | 190.13 |
| 9 | 4.47 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 65.54 | 2.72 | 24.55 | 5.60 | 158.23 |
| 9 | 4.97 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 68.22 | 2.72 | 24.55 | 4.25 | 125.00 |
| 9 | 5.47 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 70.91 | 2.72 | 24.55 | 2.90 | 90.43 |
| 9 | 5.96 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 73.60 | 2.72 | 24.55 | 1.55 | 54.53 |
| 9 | 6.46 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 76.28 | 2.72 | 24.55 | 0.20 | 17.30 |
| 9 | 6.96 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 78.97 | 2.72 | 24.55 | -1.15 | -21.27 |
| 9 | 7.45 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 81.66 | 2.72 | 24.55 | -2.50 | -61.18 |
| 9 | 7.95 | COMB28-M2 | Combination | -34.85 | 84.34 | 2.72 | 24.55 | -3.85 | -102.42 |
| 9 | 0.00 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 47.15 | 2.33 | 21.95 | 15.45 | 427.48 |
| 9 | 0.50 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 49.84 | 2.33 | 21.95 | 14.29 | 403.38 |
| 9 | 0.99 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 52.52 | 2.33 | 21.95 | 13.14 | 377.95 |
| 9 | 1.49 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 55.21 | 2.33 | 21.95 | 11.98 | 351.19 |
| 9 | 1.99 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 57.89 | 2.33 | 21.95 | 10.83 | 323.09 |
| 9 | 2.48 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 60.58 | 2.33 | 21.95 | 9.67 | 293.66 |
| 9 | 2.98 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 63.27 | 2.33 | 21.95 | 8.51 | 262.89 |
| 9 | 3.48 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 65.95 | 2.33 | 21.95 | 7.36 | 230.79 |
| 9 | 3.98 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 68.64 | 2.33 | 21.95 | 6.20 | 197.35 |
| 9 | 4.47 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 71.33 | 2.33 | 21.95 | 5.05 | 162.58 |
| 9 | 4.97 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 74.01 | 2.33 | 21.95 | 3.89 | 126.47 |
| 9 | 5.47 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 76.70 | 2.33 | 21.95 | 2.73 | 89.03 |
| 9 | 5.96 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 79.38 | 2.33 | 21.95 | 1.58 | 50.25 |
| 9 | 6.46 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 82.07 | 2.33 | 21.95 | 0.42 | 10.14 |
| 9 | 6.96 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 84.76 | 2.33 | 21.95 | -0.73 | -31.31 |
| 9 | 7.45 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 87.44 | 2.33 | 21.95 | -1.89 | -74.09 |
| 9 | 7.95 | COMB29-M2 | Combination | -32.62 | 90.13 | 2.33 | 21.95 | -3.05 | -118.20 |
| 9 | 0.00 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 47.15 | 2.93 | 25.95 | 19.00 | 427.48 |
| 9 | 0.50 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 49.84 | 2.93 | 25.95 | 17.54 | 403.38 |
| 9 | 0.99 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 52.52 | 2.93 | 25.95 | 16.09 | 377.95 |
| 9 | 1.49 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 55.21 | 2.93 | 25.95 | 14.63 | 351.19 |
| 9 | 1.99 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 57.89 | 2.93 | 25.95 | 13.18 | 323.09 |
| 9 | 2.48 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 60.58 | 2.93 | 25.95 | 11.72 | 293.66 |
| 9 | 2.98 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 63.27 | 2.93 | 25.95 | 10.27 | 262.89 |
| 9 | 3.48 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 65.95 | 2.93 | 25.95 | 8.81 | 230.79 |
| 9 | 3.98 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 68.64 | 2.93 | 25.95 | 7.36 | 197.35 |
| 9 | 4.47 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 71.33 | 2.93 | 25.95 | 5.90 | 162.58 |
| 9 | 4.97 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 74.01 | 2.93 | 25.95 | 4.45 | 126.47 |
| 9 | 5.47 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 76.70 | 2.93 | 25.95 | 2.99 | 89.03 |
| 9 | 5.96 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 79.38 | 2.93 | 25.95 | 1.54 | 50.25 |
| 9 | 6.46 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 82.07 | 2.93 | 25.95 | 0.08 | 10.14 |
| 9 | 6.96 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 84.76 | 2.93 | 25.95 | -1.37 | -31.31 |
| 9 | 7.45 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 87.44 | 2.93 | 25.95 | -2.83 | -74.09 |
| 9 | 7.95 | COMB30-M2 | Combination | -32.62 | 90.13 | 2.93 | 25.95 | -4.28 | -118.20 |
| 9 | 0.00 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 44.48 | 2.33 | 21.95 | 15.45 | 413.53 |
| 9 | 0.50 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 47.16 | 2.33 | 21.95 | 14.29 | 390.76 |
| 9 | 0.99 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 49.85 | 2.33 | 21.95 | 13.14 | 366.66 |
| 9 | 1.49 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 52.54 | 2.33 | 21.95 | 11.98 | 341.22 |
| 9 | 1.99 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 55.22 | 2.33 | 21.95 | 10.83 | 314.45 |
| 9 | 2.48 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 57.91 | 2.33 | 21.95 | 9.67 | 286.34 |
| 9 | 2.98 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 60.60 | 2.33 | 21.95 | 8.51 | 256.90 |
| 9 | 3.48 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 63.28 | 2.33 | 21.95 | 7.36 | 226.13 |
| 9 | 3.98 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 65.97 | 2.33 | 21.95 | 6.20 | 194.02 |
| 9 | 4.47 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 68.65 | 2.33 | 21.95 | 5.05 | 160.57 |
| 9 | 4.97 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 71.34 | 2.33 | 21.95 | 3.89 | 125.79 |
| 9 | 5.47 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 74.03 | 2.33 | 21.95 | 2.73 | 89.68 |
| 9 | 5.96 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 76.71 | 2.33 | 21.95 | 1.58 | 52.23 |
| 9 | 6.46 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 79.40 | 2.33 | 21.95 | 0.42 | 13.44 |
| 9 | 6.96 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 82.09 | 2.33 | 21.95 | -0.73 | -26.68 |
| 9 | 7.45 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 84.77 | 2.33 | 21.95 | -1.89 | -68.13 |
| 9 | 7.95 | COMB31-M2 | Combination | -33.65 | 87.46 | 2.33 | 21.95 | -3.05 | -110.92 |
| 9 | 0.00 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 44.48 | 2.93 | 25.95 | 19.00 | 413.53 |
| 9 | 0.50 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 47.16 | 2.93 | 25.95 | 17.54 | 390.76 |
| 9 | 0.99 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 49.85 | 2.93 | 25.95 | 16.09 | 366.66 |
| 9 | 1.49 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 52.54 | 2.93 | 25.95 | 14.63 | 341.22 |
| 9 | 1.99 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 55.22 | 2.93 | 25.95 | 13.18 | 314.45 |
| 9 | 2.48 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 57.91 | 2.93 | 25.95 | 11.72 | 286.34 |
| 9 | 2.98 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 60.60 | 2.93 | 25.95 | 10.27 | 256.90 |
| 9 | 3.48 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 63.28 | 2.93 | 25.95 | 8.81 | 226.13 |
| 9 | 3.98 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 65.97 | 2.93 | 25.95 | 7.36 | 194.02 |
| 9 | 4.47 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 68.65 | 2.93 | 25.95 | 5.90 | 160.57 |
| 9 | 4.97 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 71.34 | 2.93 | 25.95 | 4.45 | 125.79 |
| 9 | 5.47 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 74.03 | 2.93 | 25.95 | 2.99 | 89.68 |
| 9 | 5.96 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 76.71 | 2.93 | 25.95 | 1.54 | 52.23 |
| 9 | 6.46 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 79.40 | 2.93 | 25.95 | 0.08 | 13.44 |
| 9 | 6.96 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 82.09 | 2.93 | 25.95 | -1.37 | -26.68 |
| 9 | 7.45 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 84.77 | 2.93 | 25.95 | -2.83 | -68.13 |
| 9 | 7.95 | COMB32-M2 | Combination | -33.65 | 87.46 | 2.93 | 25.95 | -4.28 | -110.92 |
| 9 | 0.00 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 52.01 | 2.12 | 24.03 | 13.45 | 454.98 |
| 9 | 0.50 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 54.70 | 2.12 | 24.03 | 12.40 | 428.47 |
| 9 | 0.99 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 57.38 | 2.12 | 24.03 | 11.34 | 400.62 |
| 9 | 1.49 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 60.07 | 2.12 | 24.03 | 10.29 | 371.44 |
| 9 | 1.99 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 62.76 | 2.12 | 24.03 | 9.24 | 340.93 |
| 9 | 2.48 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 65.44 | 2.12 | 24.03 | 8.19 | 309.08 |
| 9 | 2.98 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 68.13 | 2.12 | 24.03 | 7.14 | 275.89 |
| 9 | 3.48 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 70.82 | 2.12 | 24.03 | 6.08 | 241.37 |
| 9 | 3.98 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 73.50 | 2.12 | 24.03 | 5.03 | 205.52 |
| 9 | 4.47 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 76.19 | 2.12 | 24.03 | 3.98 | 168.33 |
| 9 | 4.97 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 78.87 | 2.12 | 24.03 | 2.93 | 129.81 |
| 9 | 5.47 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 81.56 | 2.12 | 24.03 | 1.88 | 89.95 |
| 9 | 5.96 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 84.25 | 2.12 | 24.03 | 0.82 | 48.76 |
| 9 | 6.46 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 86.93 | 2.12 | 24.03 | -0.23 | 6.23 |
| 9 | 6.96 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 89.62 | 2.12 | 24.03 | -1.28 | -37.63 |
| 9 | 7.45 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 92.31 | 2.12 | 24.03 | -2.33 | -82.83 |
| 9 | 7.95 | COMB33-M2 | Combination | -32.25 | 94.99 | 2.12 | 24.03 | -3.38 | -129.36 |
| 9 | 0.00 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 52.01 | 2.30 | 25.23 | 14.51 | 454.98 |
| 9 | 0.50 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 54.70 | 2.30 | 25.23 | 13.37 | 428.47 |
| 9 | 0.99 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 57.38 | 2.30 | 25.23 | 12.23 | 400.62 |
| 9 | 1.49 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 60.07 | 2.30 | 25.23 | 11.09 | 371.44 |
| 9 | 1.99 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 62.76 | 2.30 | 25.23 | 9.95 | 340.93 |
| 9 | 2.48 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 65.44 | 2.30 | 25.23 | 8.80 | 309.08 |
| 9 | 2.98 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 68.13 | 2.30 | 25.23 | 7.66 | 275.89 |
| 9 | 3.48 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 70.82 | 2.30 | 25.23 | 6.52 | 241.37 |
| 9 | 3.98 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 73.50 | 2.30 | 25.23 | 5.38 | 205.52 |
| 9 | 4.47 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 76.19 | 2.30 | 25.23 | 4.24 | 168.33 |
| 9 | 4.97 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 78.87 | 2.30 | 25.23 | 3.10 | 129.81 |
| 9 | 5.47 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 81.56 | 2.30 | 25.23 | 1.95 | 89.95 |
| 9 | 5.96 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 84.25 | 2.30 | 25.23 | 0.81 | 48.76 |
| 9 | 6.46 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 86.93 | 2.30 | 25.23 | -0.33 | 6.23 |
| 9 | 6.96 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 89.62 | 2.30 | 25.23 | -1.47 | -37.63 |
| 9 | 7.45 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 92.31 | 2.30 | 25.23 | -2.61 | -82.83 |
| 9 | 7.95 | COMB34-M2 | Combination | -32.25 | 94.99 | 2.30 | 25.23 | -3.76 | -129.36 |
| 9 | 0.00 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 43.11 | 2.12 | 24.03 | 13.45 | 408.48 |
| 9 | 0.50 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 45.80 | 2.12 | 24.03 | 12.40 | 386.39 |
| 9 | 0.99 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 48.48 | 2.12 | 24.03 | 11.34 | 362.97 |
| 9 | 1.49 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 51.17 | 2.12 | 24.03 | 10.29 | 338.22 |
| 9 | 1.99 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 53.85 | 2.12 | 24.03 | 9.24 | 312.13 |
| 9 | 2.48 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 56.54 | 2.12 | 24.03 | 8.19 | 284.70 |
| 9 | 2.98 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 59.23 | 2.12 | 24.03 | 7.14 | 255.94 |
| 9 | 3.48 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 61.91 | 2.12 | 24.03 | 6.08 | 225.84 |
| 9 | 3.98 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 64.60 | 2.12 | 24.03 | 5.03 | 194.41 |
| 9 | 4.47 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 67.28 | 2.12 | 24.03 | 3.98 | 161.65 |
| 9 | 4.97 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 69.97 | 2.12 | 24.03 | 2.93 | 127.55 |
| 9 | 5.47 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 72.66 | 2.12 | 24.03 | 1.88 | 92.11 |
| 9 | 5.96 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 75.34 | 2.12 | 24.03 | 0.82 | 55.35 |
| 9 | 6.46 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 78.03 | 2.12 | 24.03 | -0.23 | 17.24 |
| 9 | 6.96 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 80.72 | 2.12 | 24.03 | -1.28 | -22.20 |
| 9 | 7.45 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 83.40 | 2.12 | 24.03 | -2.33 | -62.97 |
| 9 | 7.95 | COMB35-M2 | Combination | -35.68 | 86.09 | 2.12 | 24.03 | -3.38 | -105.08 |
| 9 | 0.00 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 43.11 | 2.30 | 25.23 | 14.51 | 408.48 |
| 9 | 0.50 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 45.80 | 2.30 | 25.23 | 13.37 | 386.39 |
| 9 | 0.99 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 48.48 | 2.30 | 25.23 | 12.23 | 362.97 |
| 9 | 1.49 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 51.17 | 2.30 | 25.23 | 11.09 | 338.22 |
| 9 | 1.99 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 53.85 | 2.30 | 25.23 | 9.95 | 312.13 |
| 9 | 2.48 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 56.54 | 2.30 | 25.23 | 8.80 | 284.70 |
| 9 | 2.98 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 59.23 | 2.30 | 25.23 | 7.66 | 255.94 |
| 9 | 3.48 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 61.91 | 2.30 | 25.23 | 6.52 | 225.84 |
| 9 | 3.98 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 64.60 | 2.30 | 25.23 | 5.38 | 194.41 |
| 9 | 4.47 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 67.28 | 2.30 | 25.23 | 4.24 | 161.65 |
| 9 | 4.97 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 69.97 | 2.30 | 25.23 | 3.10 | 127.55 |
| 9 | 5.47 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 72.66 | 2.30 | 25.23 | 1.95 | 92.11 |
| 9 | 5.96 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 75.34 | 2.30 | 25.23 | 0.81 | 55.35 |
| 9 | 6.46 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 78.03 | 2.30 | 25.23 | -0.33 | 17.24 |
| 9 | 6.96 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 80.72 | 2.30 | 25.23 | -1.47 | -22.20 |
| 9 | 7.45 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 83.40 | 2.30 | 25.23 | -2.61 | -62.97 |
| 9 | 7.95 | COMB36-M2 | Combination | -35.68 | 86.09 | 2.30 | 25.23 | -3.76 | -105.08 |
| 9 | 0.00 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 48.90 | 1.91 | 22.63 | 12.21 | 438.70 |
| 9 | 0.50 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 51.58 | 1.91 | 22.63 | 11.26 | 413.74 |
| 9 | 0.99 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 54.27 | 1.91 | 22.63 | 10.31 | 387.44 |
| 9 | 1.49 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 56.95 | 1.91 | 22.63 | 9.37 | 359.81 |
| 9 | 1.99 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 59.64 | 1.91 | 22.63 | 8.42 | 330.85 |
| 9 | 2.48 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 62.33 | 1.91 | 22.63 | 7.47 | 300.54 |
| 9 | 2.98 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 65.01 | 1.91 | 22.63 | 6.52 | 268.91 |
| 9 | 3.48 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 67.70 | 1.91 | 22.63 | 5.58 | 235.94 |
| 9 | 3.98 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 70.39 | 1.91 | 22.63 | 4.63 | 201.63 |
| 9 | 4.47 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 73.07 | 1.91 | 22.63 | 3.68 | 165.99 |
| 9 | 4.97 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 75.76 | 1.91 | 22.63 | 2.73 | 129.02 |
| 9 | 5.47 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 78.44 | 1.91 | 22.63 | 1.79 | 90.71 |
| 9 | 5.96 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 81.13 | 1.91 | 22.63 | 0.84 | 51.06 |
| 9 | 6.46 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 83.82 | 1.91 | 22.63 | -0.11 | 10.08 |
| 9 | 6.96 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 86.50 | 1.91 | 22.63 | -1.06 | -32.23 |
| 9 | 7.45 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 89.19 | 1.91 | 22.63 | -2.00 | -75.88 |
| 9 | 7.95 | COMB37-M2 | Combination | -33.45 | 91.88 | 1.91 | 22.63 | -2.95 | -120.86 |
| 9 | 0.00 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 48.90 | 2.51 | 26.62 | 15.75 | 438.70 |
| 9 | 0.50 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 51.58 | 2.51 | 26.62 | 14.51 | 413.74 |
| 9 | 0.99 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 54.27 | 2.51 | 26.62 | 13.26 | 387.44 |
| 9 | 1.49 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 56.95 | 2.51 | 26.62 | 12.02 | 359.81 |
| 9 | 1.99 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 59.64 | 2.51 | 26.62 | 10.77 | 330.85 |
| 9 | 2.48 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 62.33 | 2.51 | 26.62 | 9.52 | 300.54 |
| 9 | 2.98 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 65.01 | 2.51 | 26.62 | 8.28 | 268.91 |
| 9 | 3.48 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 67.70 | 2.51 | 26.62 | 7.03 | 235.94 |
| 9 | 3.98 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 70.39 | 2.51 | 26.62 | 5.78 | 201.63 |
| 9 | 4.47 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 73.07 | 2.51 | 26.62 | 4.54 | 165.99 |
| 9 | 4.97 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 75.76 | 2.51 | 26.62 | 3.29 | 129.02 |
| 9 | 5.47 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 78.44 | 2.51 | 26.62 | 2.04 | 90.71 |
| 9 | 5.96 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 81.13 | 2.51 | 26.62 | 0.80 | 51.06 |
| 9 | 6.46 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 83.82 | 2.51 | 26.62 | -0.45 | 10.08 |
| 9 | 6.96 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 86.50 | 2.51 | 26.62 | -1.70 | -32.23 |
| 9 | 7.45 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 89.19 | 2.51 | 26.62 | -2.94 | -75.88 |
| 9 | 7.95 | COMB38-M2 | Combination | -33.45 | 91.88 | 2.51 | 26.62 | -4.19 | -120.86 |
| 9 | 0.00 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 46.22 | 1.91 | 22.63 | 12.21 | 424.76 |
| 9 | 0.50 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 48.91 | 1.91 | 22.63 | 11.26 | 401.12 |
| 9 | 0.99 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 51.60 | 1.91 | 22.63 | 10.31 | 376.15 |
| 9 | 1.49 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 54.28 | 1.91 | 22.63 | 9.37 | 349.85 |
| 9 | 1.99 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 56.97 | 1.91 | 22.63 | 8.42 | 322.21 |
| 9 | 2.48 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 59.66 | 1.91 | 22.63 | 7.47 | 293.23 |
| 9 | 2.98 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 62.34 | 1.91 | 22.63 | 6.52 | 262.92 |
| 9 | 3.48 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 65.03 | 1.91 | 22.63 | 5.58 | 231.28 |
| 9 | 3.98 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 67.71 | 1.91 | 22.63 | 4.63 | 198.30 |
| 9 | 4.47 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 70.40 | 1.91 | 22.63 | 3.68 | 163.99 |
| 9 | 4.97 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 73.09 | 1.91 | 22.63 | 2.73 | 128.34 |
| 9 | 5.47 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 75.77 | 1.91 | 22.63 | 1.79 | 91.36 |
| 9 | 5.96 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 78.46 | 1.91 | 22.63 | 0.84 | 53.04 |
| 9 | 6.46 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 81.15 | 1.91 | 22.63 | -0.11 | 13.39 |
| 9 | 6.96 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 83.83 | 1.91 | 22.63 | -1.06 | -27.60 |
| 9 | 7.45 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 86.52 | 1.91 | 22.63 | -2.00 | -69.92 |
| 9 | 7.95 | COMB39-M2 | Combination | -34.48 | 89.20 | 1.91 | 22.63 | -2.95 | -113.58 |
| 9 | 0.00 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 46.22 | 2.51 | 26.62 | 15.75 | 424.76 |
| 9 | 0.50 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 48.91 | 2.51 | 26.62 | 14.51 | 401.12 |
| 9 | 0.99 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 51.60 | 2.51 | 26.62 | 13.26 | 376.15 |
| 9 | 1.49 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 54.28 | 2.51 | 26.62 | 12.02 | 349.85 |
| 9 | 1.99 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 56.97 | 2.51 | 26.62 | 10.77 | 322.21 |
| 9 | 2.48 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 59.66 | 2.51 | 26.62 | 9.52 | 293.23 |
| 9 | 2.98 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 62.34 | 2.51 | 26.62 | 8.28 | 262.92 |
| 9 | 3.48 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 65.03 | 2.51 | 26.62 | 7.03 | 231.28 |
| 9 | 3.98 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 67.71 | 2.51 | 26.62 | 5.78 | 198.30 |
| 9 | 4.47 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 70.40 | 2.51 | 26.62 | 4.54 | 163.99 |
| 9 | 4.97 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 73.09 | 2.51 | 26.62 | 3.29 | 128.34 |
| 9 | 5.47 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 75.77 | 2.51 | 26.62 | 2.04 | 91.36 |
| 9 | 5.96 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 78.46 | 2.51 | 26.62 | 0.80 | 53.04 |
| 9 | 6.46 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 81.15 | 2.51 | 26.62 | -0.45 | 13.39 |
| 9 | 6.96 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 83.83 | 2.51 | 26.62 | -1.70 | -27.60 |
| 9 | 7.45 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 86.52 | 2.51 | 26.62 | -2.94 | -69.92 |
| 9 | 7.95 | COMB40-M2 | Combination | -34.48 | 89.20 | 2.51 | 26.62 | -4.19 | -113.58 |
| 9 | 0.00 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 51.89 | 2.12 | 24.03 | 13.45 | 454.20 |
| 9 | 0.50 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 54.58 | 2.12 | 24.03 | 12.40 | 427.75 |
| 9 | 0.99 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 57.26 | 2.12 | 24.03 | 11.34 | 399.96 |
| 9 | 1.49 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 59.95 | 2.12 | 24.03 | 10.29 | 370.84 |
| 9 | 1.99 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 62.64 | 2.12 | 24.03 | 9.24 | 340.39 |
| 9 | 2.48 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 65.32 | 2.12 | 24.03 | 8.19 | 308.60 |
| 9 | 2.98 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 68.01 | 2.12 | 24.03 | 7.14 | 275.48 |
| 9 | 3.48 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 70.69 | 2.12 | 24.03 | 6.08 | 241.02 |
| 9 | 3.98 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 73.38 | 2.12 | 24.03 | 5.03 | 205.23 |
| 9 | 4.47 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 76.07 | 2.12 | 24.03 | 3.98 | 168.10 |
| 9 | 4.97 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 78.75 | 2.12 | 24.03 | 2.93 | 129.63 |
| 9 | 5.47 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 81.44 | 2.12 | 24.03 | 1.88 | 89.84 |
| 9 | 5.96 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 84.12 | 2.12 | 24.03 | 0.82 | 48.71 |
| 9 | 6.46 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 86.81 | 2.12 | 24.03 | -0.23 | 6.24 |
| 9 | 6.96 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 89.50 | 2.12 | 24.03 | -1.28 | -37.56 |
| 9 | 7.45 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 92.18 | 2.12 | 24.03 | -2.33 | -82.70 |
| 9 | 7.95 | COMB41-M2 | Combination | -32.20 | 94.87 | 2.12 | 24.03 | -3.38 | -129.17 |
| 9 | 0.00 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 51.89 | 2.30 | 25.23 | 14.51 | 454.20 |
| 9 | 0.50 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 54.58 | 2.30 | 25.23 | 13.37 | 427.75 |
| 9 | 0.99 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 57.26 | 2.30 | 25.23 | 12.23 | 399.96 |
| 9 | 1.49 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 59.95 | 2.30 | 25.23 | 11.09 | 370.84 |
| 9 | 1.99 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 62.64 | 2.30 | 25.23 | 9.95 | 340.39 |
| 9 | 2.48 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 65.32 | 2.30 | 25.23 | 8.80 | 308.60 |
| 9 | 2.98 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 68.01 | 2.30 | 25.23 | 7.66 | 275.48 |
| 9 | 3.48 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 70.69 | 2.30 | 25.23 | 6.52 | 241.02 |
| 9 | 3.98 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 73.38 | 2.30 | 25.23 | 5.38 | 205.23 |
| 9 | 4.47 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 76.07 | 2.30 | 25.23 | 4.24 | 168.10 |
| 9 | 4.97 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 78.75 | 2.30 | 25.23 | 3.10 | 129.63 |
| 9 | 5.47 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 81.44 | 2.30 | 25.23 | 1.95 | 89.84 |
| 9 | 5.96 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 84.12 | 2.30 | 25.23 | 0.81 | 48.71 |
| 9 | 6.46 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 86.81 | 2.30 | 25.23 | -0.33 | 6.24 |
| 9 | 6.96 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 89.50 | 2.30 | 25.23 | -1.47 | -37.56 |
| 9 | 7.45 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 92.18 | 2.30 | 25.23 | -2.61 | -82.70 |
| 9 | 7.95 | COMB42-M2 | Combination | -32.20 | 94.87 | 2.30 | 25.23 | -3.76 | -129.17 |
| 9 | 0.00 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 42.99 | 2.12 | 24.03 | 13.45 | 407.70 |
| 9 | 0.50 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 45.67 | 2.12 | 24.03 | 12.40 | 385.68 |
| 9 | 0.99 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 48.36 | 2.12 | 24.03 | 11.34 | 362.32 |
| 9 | 1.49 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 51.05 | 2.12 | 24.03 | 10.29 | 337.62 |
| 9 | 1.99 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 53.73 | 2.12 | 24.03 | 9.24 | 311.59 |
| 9 | 2.48 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 56.42 | 2.12 | 24.03 | 8.19 | 284.22 |
| 9 | 2.98 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 59.10 | 2.12 | 24.03 | 7.14 | 255.52 |
| 9 | 3.48 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 61.79 | 2.12 | 24.03 | 6.08 | 225.49 |
| 9 | 3.98 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 64.48 | 2.12 | 24.03 | 5.03 | 194.12 |
| 9 | 4.47 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 67.16 | 2.12 | 24.03 | 3.98 | 161.41 |
| 9 | 4.97 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 69.85 | 2.12 | 24.03 | 2.93 | 127.37 |
| 9 | 5.47 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 72.54 | 2.12 | 24.03 | 1.88 | 92.00 |
| 9 | 5.96 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 75.22 | 2.12 | 24.03 | 0.82 | 55.29 |
| 9 | 6.46 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 77.91 | 2.12 | 24.03 | -0.23 | 17.25 |
| 9 | 6.96 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 80.59 | 2.12 | 24.03 | -1.28 | -22.13 |
| 9 | 7.45 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 83.28 | 2.12 | 24.03 | -2.33 | -62.84 |
| 9 | 7.95 | COMB43-M2 | Combination | -35.63 | 85.97 | 2.12 | 24.03 | -3.38 | -104.89 |
| 9 | 0.00 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 42.99 | 2.30 | 25.23 | 14.51 | 407.70 |
| 9 | 0.50 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 45.67 | 2.30 | 25.23 | 13.37 | 385.68 |
| 9 | 0.99 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 48.36 | 2.30 | 25.23 | 12.23 | 362.32 |
| 9 | 1.49 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 51.05 | 2.30 | 25.23 | 11.09 | 337.62 |
| 9 | 1.99 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 53.73 | 2.30 | 25.23 | 9.95 | 311.59 |
| 9 | 2.48 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 56.42 | 2.30 | 25.23 | 8.80 | 284.22 |
| 9 | 2.98 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 59.10 | 2.30 | 25.23 | 7.66 | 255.52 |
| 9 | 3.48 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 61.79 | 2.30 | 25.23 | 6.52 | 225.49 |
| 9 | 3.98 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 64.48 | 2.30 | 25.23 | 5.38 | 194.12 |
| 9 | 4.47 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 67.16 | 2.30 | 25.23 | 4.24 | 161.41 |
| 9 | 4.97 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 69.85 | 2.30 | 25.23 | 3.10 | 127.37 |
| 9 | 5.47 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 72.54 | 2.30 | 25.23 | 1.95 | 92.00 |
| 9 | 5.96 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 75.22 | 2.30 | 25.23 | 0.81 | 55.29 |
| 9 | 6.46 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 77.91 | 2.30 | 25.23 | -0.33 | 17.25 |
| 9 | 6.96 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 80.59 | 2.30 | 25.23 | -1.47 | -22.13 |
| 9 | 7.45 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 83.28 | 2.30 | 25.23 | -2.61 | -62.84 |
| 9 | 7.95 | COMB44-M2 | Combination | -35.63 | 85.97 | 2.30 | 25.23 | -3.76 | -104.89 |
| 9 | 0.00 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 48.77 | 1.91 | 22.63 | 12.21 | 437.93 |
| 9 | 0.50 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 51.46 | 1.91 | 22.63 | 11.26 | 413.02 |
| 9 | 0.99 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 54.15 | 1.91 | 22.63 | 10.31 | 386.79 |
| 9 | 1.49 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 56.83 | 1.91 | 22.63 | 9.37 | 359.22 |
| 9 | 1.99 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 59.52 | 1.91 | 22.63 | 8.42 | 330.31 |
| 9 | 2.48 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 62.21 | 1.91 | 22.63 | 7.47 | 300.07 |
| 9 | 2.98 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 64.89 | 1.91 | 22.63 | 6.52 | 268.49 |
| 9 | 3.48 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 67.58 | 1.91 | 22.63 | 5.58 | 235.58 |
| 9 | 3.98 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 70.26 | 1.91 | 22.63 | 4.63 | 201.34 |
| 9 | 4.47 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 72.95 | 1.91 | 22.63 | 3.68 | 165.76 |
| 9 | 4.97 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 75.64 | 1.91 | 22.63 | 2.73 | 128.84 |
| 9 | 5.47 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 78.32 | 1.91 | 22.63 | 1.79 | 90.59 |
| 9 | 5.96 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 81.01 | 1.91 | 22.63 | 0.84 | 51.01 |
| 9 | 6.46 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 83.70 | 1.91 | 22.63 | -0.11 | 10.09 |
| 9 | 6.96 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 86.38 | 1.91 | 22.63 | -1.06 | -32.16 |
| 9 | 7.45 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 89.07 | 1.91 | 22.63 | -2.00 | -75.75 |
| 9 | 7.95 | COMB45-M2 | Combination | -33.40 | 91.75 | 1.91 | 22.63 | -2.95 | -120.67 |
| 9 | 0.00 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 48.77 | 2.51 | 26.62 | 15.75 | 437.93 |
| 9 | 0.50 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 51.46 | 2.51 | 26.62 | 14.51 | 413.02 |
| 9 | 0.99 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 54.15 | 2.51 | 26.62 | 13.26 | 386.79 |
| 9 | 1.49 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 56.83 | 2.51 | 26.62 | 12.02 | 359.22 |
| 9 | 1.99 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 59.52 | 2.51 | 26.62 | 10.77 | 330.31 |
| 9 | 2.48 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 62.21 | 2.51 | 26.62 | 9.52 | 300.07 |
| 9 | 2.98 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 64.89 | 2.51 | 26.62 | 8.28 | 268.49 |
| 9 | 3.48 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 67.58 | 2.51 | 26.62 | 7.03 | 235.58 |
| 9 | 3.98 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 70.26 | 2.51 | 26.62 | 5.78 | 201.34 |
| 9 | 4.47 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 72.95 | 2.51 | 26.62 | 4.54 | 165.76 |
| 9 | 4.97 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 75.64 | 2.51 | 26.62 | 3.29 | 128.84 |
| 9 | 5.47 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 78.32 | 2.51 | 26.62 | 2.04 | 90.59 |
| 9 | 5.96 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 81.01 | 2.51 | 26.62 | 0.80 | 51.01 |
| 9 | 6.46 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 83.70 | 2.51 | 26.62 | -0.45 | 10.09 |
| 9 | 6.96 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 86.38 | 2.51 | 26.62 | -1.70 | -32.16 |
| 9 | 7.45 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 89.07 | 2.51 | 26.62 | -2.94 | -75.75 |
| 9 | 7.95 | COMB46-M2 | Combination | -33.40 | 91.75 | 2.51 | 26.62 | -4.19 | -120.67 |
| 9 | 0.00 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 46.10 | 1.91 | 22.63 | 12.21 | 423.98 |
| 9 | 0.50 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 48.79 | 1.91 | 22.63 | 11.26 | 400.40 |
| 9 | 0.99 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 51.48 | 1.91 | 22.63 | 10.31 | 375.49 |
| 9 | 1.49 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 54.16 | 1.91 | 22.63 | 9.37 | 349.25 |
| 9 | 1.99 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 56.85 | 1.91 | 22.63 | 8.42 | 321.67 |
| 9 | 2.48 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 59.53 | 1.91 | 22.63 | 7.47 | 292.76 |
| 9 | 2.98 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 62.22 | 1.91 | 22.63 | 6.52 | 262.51 |
| 9 | 3.48 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 64.91 | 1.91 | 22.63 | 5.58 | 230.92 |
| 9 | 3.98 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 67.59 | 1.91 | 22.63 | 4.63 | 198.01 |
| 9 | 4.47 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 70.28 | 1.91 | 22.63 | 3.68 | 163.75 |
| 9 | 4.97 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 72.97 | 1.91 | 22.63 | 2.73 | 128.17 |
| 9 | 5.47 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 75.65 | 1.91 | 22.63 | 1.79 | 91.24 |
| 9 | 5.96 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 78.34 | 1.91 | 22.63 | 0.84 | 52.99 |
| 9 | 6.46 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 81.02 | 1.91 | 22.63 | -0.11 | 13.40 |
| 9 | 6.96 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 83.71 | 1.91 | 22.63 | -1.06 | -27.53 |
| 9 | 7.45 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 86.40 | 1.91 | 22.63 | -2.00 | -69.79 |
| 9 | 7.95 | COMB47-M2 | Combination | -34.43 | 89.08 | 1.91 | 22.63 | -2.95 | -113.39 |
| 9 | 0.00 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 46.10 | 2.51 | 26.62 | 15.75 | 423.98 |
| 9 | 0.50 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 48.79 | 2.51 | 26.62 | 14.51 | 400.40 |
| 9 | 0.99 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 51.48 | 2.51 | 26.62 | 13.26 | 375.49 |
| 9 | 1.49 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 54.16 | 2.51 | 26.62 | 12.02 | 349.25 |
| 9 | 1.99 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 56.85 | 2.51 | 26.62 | 10.77 | 321.67 |
| 9 | 2.48 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 59.53 | 2.51 | 26.62 | 9.52 | 292.76 |
| 9 | 2.98 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 62.22 | 2.51 | 26.62 | 8.28 | 262.51 |
| 9 | 3.48 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 64.91 | 2.51 | 26.62 | 7.03 | 230.92 |
| 9 | 3.98 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 67.59 | 2.51 | 26.62 | 5.78 | 198.01 |
| 9 | 4.47 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 70.28 | 2.51 | 26.62 | 4.54 | 163.75 |
| 9 | 4.97 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 72.97 | 2.51 | 26.62 | 3.29 | 128.17 |
| 9 | 5.47 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 75.65 | 2.51 | 26.62 | 2.04 | 91.24 |
| 9 | 5.96 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 78.34 | 2.51 | 26.62 | 0.80 | 52.99 |
| 9 | 6.46 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 81.02 | 2.51 | 26.62 | -0.45 | 13.40 |
| 9 | 6.96 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 83.71 | 2.51 | 26.62 | -1.70 | -27.53 |
| 9 | 7.45 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 86.40 | 2.51 | 26.62 | -2.94 | -69.79 |
| 9 | 7.95 | COMB48-M2 | Combination | -34.43 | 89.08 | 2.51 | 26.62 | -4.19 | -113.39 |

Tabla 10-5 Elementos mecánicos trabe de liga

## Diseño de losa de cimentación

### Resistencia a fuerza cortante por fricción

### Revisión por penetración

### Revisión a flexión

Se diseña una sección rectangular de 150cmx150cm de dimensiones, considerando un refuerzo de 22 varillas del #25M, tanto en el lecho inferior, como en el superior.

# CONCLUSIONES

De acuerdo con las cargas proporcionadas y al estudio de mecánica de suelos en donde se define la capacidad de las pilas, los elementos estructurales que componen a la cimentación de las torres del cable aéreo, cumplen con los estados límite de falla y de servicio de acuerdo con la normativa establecida por los términos de referencia.

# ANEXO A

Figura 12.1 – Cargas Permanentes (peso estación), KN

Figura 12.2 – Cargas Variables (Viento Lateral fuera de operación), KN

Figura 12.3 – Cargas Accidentales (Sismo dirección X), KN